PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Jízda za deště |
| Název sady: | Teorie jízdy |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Teorie jízdy je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky základním úkonům při ovládání vozidla.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na jízdu za deště.

Návod:	Tento pracovní list č. 15 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Jízda za deště.

Pracovní list č. 15

Úkol č. 1.

- Z jakých důvodů dochází při dešti ke snížení bezpečnosti jízdy?

- Proč je velmi nebezpečné jezdit, když teprve začíná pršet?

a)

b)

Úkol č. 2

Ve kterých situacích, nebo na jakém povrchu hrozí nebezpečí při dešti?

Úkol č. 3

- Co používáme u nákladních vozidel při výjezdu stoupání na kluzkých vozovkách?

- Jakou brzdu lze použít při klesání (z kopce) na kluzkých vozovkách?

- Na co musíme dbát při řazení v klesání na kluzkých vozovkách?

a)

b)

c)

ŘEŠENÍ

TÉMA: Jízda za deště

Pracovní list č. 15

Úkol č. 1.

- Z jakých důvodů dochází při dešti ke snížení bezpečnosti jízdy?

- Proč je velmi nebezpečné jezdit, když teprve začíná pršet?

a)

- Snižuje se viditelnost.

- Zhoršuje se přilnavost pneumatik k povrchu vozovky.

- Hrozí vysoké riziko aquaplaningu.

b)

- První kapka deště promění povrch vozovky pokryté prachem a mastnotou v kluzkou plochu.

- Jakmile prší intenzivně po delší dobu, déšť smyje veškeré nečistoty z povrchu vozovky a přilnavost pneumatik se zlepší.

Úkol č. 2

Ve kterých situacích, nebo na jakém povrchu hrozí nebezpečí při dešti?

- Dlážděné vozovky, které podle statistik vykazují šestkrát větší míru nehodovosti než na vozovkách asfaltových a betonových.

- Dlažební kostky mají hladký a nerovný povrch, což narušuje přilnavost pneumatik.

- Při změna povrchu z asfaltu na dlažební kostky.

- Na nátěrových hmotách pro vodorovné dopravní značení (čáry na silnici).

Úkol č. 3

- Co používáme u nákladních vozidel při výjezdu stoupání na kluzkých vozovkách?

- Jakou brzdu lze použít při klesání (z kopce) na kluzkých vozovkách?

- Na co musíme dbát při řazení v klesání na kluzkých vozovkách?

a)

- K výjezdu stoupání na kluzkých vozovkách používáme uzávěrku diferenciálu.

- Pro rozjezd řadíme také (je-li k dispozici) pohon všech kol.

b)

- Brzdíme jen provozní brzdou, nepoužíváme motorovou brzdu.

c)

- Nazařazujeme příliš nízký převodový stupeň, aby kola hnací nápravy nezačaly klouzat.

- Nepodaří-li se při jízdě v klesání na kluzké vozovce rychle zařadit nižší převodový stupeň, musíme vozidlo ihned zabrzdit a po zařazení správného převodového stupně se znova rozjet.