PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Spojování a rozpojování |
| Tematická oblast: | Teorie jízdy |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Teorie jízdy je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky základním úkonům při ovládání vozidla.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na spojování a rozpojování jízdních souprav.

Návod:	Tento pracovní list č. 19 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Spojování a rozpojování

Pracovní list č. 19

Úkol č. 1.

Jaké jsou základní podmínky pro provoz jízdních souprav?

Úkol č. 2

Vyjmenuj a popiš druhy jízdních souprav.

Úkol č. 3

Popiš jednotlivé úkony při spojování přívěsové soupravy.

Úkol č. 4

Pokud je přívěs zapojen, co ještě musíme provést:

Úkol č. 5

Popiš jednotlivé úkony při rozpojování přívěsové soupravy.

ŘEŠENÍ

TÉMA: Spojování a rozpojování.

Pracovní list č. 19

Úkol č. 1.

Jaké jsou základní podmínky pro provoz jízdních souprav?

- Okamžitá hmotnost přívěsu nebo návěsu s přívěsem činí u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 30 km.h-1 nejvýše 1,5 násobku okamžité hmotnosti tahače.

- Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost jako poslední vozidlo soupravy.

- Náklad na jednotlivých vozidlech soupravy musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn.

- Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož celková hmotnost převyšuje 3500 kg, a první nápravou přívěsu, jehož celková hmotnost převyšuje 3500 kg, musí být nejméně 3 m.

Úkol č. 2

Vyjmenuj a popiš druhy jízdních souprav.

- Přívěsová souprava

Skládá se z tažného automobilu spojeného ojí s jedním nebo dvěma přívěsy.

- Nákladní přívěsová souprava

- Autobusová (trolejbusová) souprava

- Návěsová souprava

Skládá se z tahače návěsu a z návěsu.

- Nákladní návěsová souprava

- Autobusová návěsová souprava

- Kombinovaná souprava

Skládá se z tahače návěsu s návěsem a přívěsem.

- Smíšená souprava

Skládá se z automobilu pro dopravu osob a z přívěsu pro dopravu zboží nebo naopak.

- Mostová souprava

Je souprava, u níž náklad spočívající na mostovém nosníku působí jak na tažné, tak na připojené vozidlo.

Náklad z jednoho kusu může sám umožnit spojení mezi vozidly.

Úkol č. 3

Popiš jednotlivé úkony při spojování přívěsové soupravy.

- Tažným vozidlem nacouváme do vzdálenosti přibližně 2 m od oje přívěsu.

- Tažné vozidlo zabrzdíme parkovací brzdou.

- Na přívěsu ověříme zabrzdění parkovací brzdou a správné založení zakládacích klínů.

- Tažnou oj přívěsu nastavíme seřizovacím zařízením do výšky odpovídající výšce hubice závěsu pro přívěs tažného vozidla.

- Závěs pro přívěs otevřeme zatlačením ovládací páky směrem k zádi vozidla.

Závěrný čep závěsu se přitom zvedne do horní odjištěné polohy a naváděcí hubice bude zablokována v základní poloze.

- Tažným vozidlem opatrně najíždíme k přívěsu, až dojede ke spřáhnutí.

Úkol č. 4

Pokud je přívěs zapojen, co ještě musíme provést:

- Zkontrolujeme správné uzavření a zajištění závěsu po spřáhnutí.

- Připojíme nejdříve ovládací a pak plnící hadici vzduchové brzdy přívěsu.

- Propojíme elektrické kabely.

- Odstraníme zakládací klíny.

- Odbrzdíme parkovací brzdu přívěsu.

- Zkontrolujeme funkci – brzd jízdní soupravy a světelné zařízení jízdní soupravy.

- Vůle mezi závěrným čepem závěsu a okem oje nesmí překročit 5 mm.

Úkol č. 5

Popiš jednotlivé úkony při rozpojování přívěsové soupravy.

- Jízdní soupravu zastavíme, vypneme motor a zabrzdíme parkovací brzdu.

- Přívěs zabrzdíme parkovací brzdou a zajistíme založení klínů.

- Odpojíme nejdříve plnicí a pak ovládací hadici vzduchové brzdy a jejich hlavice vložíme do příslušných držáků.

- Otevřeme závěs pro přívěs.

- Popojedeme tažným vozidlem od oje přívěsu.

- Přezkoušíme volnost pohybu oje směrem dolů k vozovce – musí být alespoň 20 cm.

- Z bezpečnostních důvodů uzavřeme závěs pro přívěs.