PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Regulátor otáček |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na regulátor otáček.

Návod:	Tento pracovní list č. 9 navazuje na vědomosti žáků získané                      ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Regulátor otáček.

Pracovní list č. 9

Úkol č. 1.

Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla.

Úkol č. 2

Jaké je základní dělení regulátorů?

Úkol č. 3

Jakou funkci má omezovač rychlosti? K čemu slouží, u čeho se používá?

Úkol č. 4

Přiřaď k pojmům čísla z obrázku.

Vstřikovací čerpadlo s regulátorem:

…….. skříň čerpadla

……..vačkový hřídel

……..vstřikovací jednotka

……..regulační tyč

……..přesuvník vstřiku

……..spojka

……..regulátor otáček

……..dopravní palivové čerpadlo

ŘEŠENÍ

TÉMA: Regulátor otáček

Pracovní list č. 9

Úkol č. 1.

Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla.

- Udržuje při nezatíženém motoru otáčky naftového motoru na stejné výši – volnoběh

- Omezuje – zabraňuje překročení nejvyšších přístupných (kritických) otáček motoru.

- Automaticky řídí dodávku množství paliva pro jednotlivé válce motoru, bez ohledu na postavení hřebenové tyče ve vstřikovacím čerpadle (nezávisle na poloze pedálu akcelerace = „plynu“)

- tvoří se vstřikovacím čerpadlem jeden celek

Úkol č. 2

Jaké je základní dělení regulátorů?

Dělí se na regulátory:

- s odstředivou omezovací regulací (omezují maximální otáčky),

- s odstředivou výkonnostní regulací (regulují dodávku paliva - v závislosti                                        na provozním zatížení),

- s kombinací obou regulací.

Úkol č. 3

Jakou funkci má omezovač rychlosti? K čemu slouží, u čeho se používá?

- Je soustava prvků vozidla, která slouží k omezení maximální rychlosti vozidla.

- Dosažením maximální nastavené rychlosti vozidla omezí regulátor množství dodávaného paliva do motoru a nemůže tak dojít k dalšímu zvyšování rychlosti vozidla.

- Používá se nejčastěji u elektronicky řízeného vstřikování paliva vznětových motorů.

Úkol č. 4

Přiřaď k pojmům čísla z obrázku.

Vstřikovací čerpadlo s regulátorem:

1 - skříň čerpadla

2 - vačkový hřídel

3 - vstřikovací jednotka

4 - regulační tyč

5 - přesuvník vstřiku

6 - spojka

7 - regulátor otáček

8 - dopravní palivové čerpadlo