PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Turbodmychadlo |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřena na turbo a mezichladič.

Návod:	Tento pracovní list č. 10 navazuje na vědomosti žáků získané                   ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Turbodmychadlo.

Pracovní list č. 10

Úkol č. 1.

Popište činnost turbodmychadla. (části, účel)

Úkol č. 2

K čemu dochází při stlačování vzduchu? K čemu slouží mezichladič?

Úkol č. 3

Jak lze provádět údržbu a zajistit správnou funkci turbodmychadla?

ŘEŠENÍ

TÉMA: Turbodmychadlo.

Pracovní list č. 10

Úkol č. 1.

Popište činnost turbodmychadla. (části, účel)

Turbodmychadlo se používá u tzv. přeplňovaných motorů.

- Účelem přeplňování spalovacích motorů je dopravit do válců více vzduchu než je jejich skutečný objem, a tím zvýšit jeho výkon při srovnatelně nižší spotřebě paliva.

- Významným důsledkem zvyšování výkonu tímto způsobem je zmenšení hmotnosti             a rozměrů motoru.

Turbodmychadlo se skládá ze dvou částí:

- turbíny, která je napojena na výfukové potrubí motoru,

- a dmychadla, které je napojeno na sací potrubí.

- Obě části mají společný hřídel.

- Proud výfukových plynů, proudící přes lopatky turbíny, roztáčí turbínu a tím i dmychadlo.

- To stlačuje nasávaný vzduch a dopravuje ho pod tlakem plnícím potrubím do válců.

Úkol č. 2

K čemu dochází při stlačování vzduchu? K čemu slouží mezichladič?

- Stlačováním vzduchu však dochází k jeho zahřívání a tím se objemové množství dopravovaného vzduchu do válců snižuje.

- K odstranění tohoto nežádoucího jevu se používá chladič (mezichladič) stlačeného vzduchu.

Úkol č. 3

Jak lze provádět údržbu a zajistit správnou funkci turbodmychadla?

- Samotné turbodmychadlo nevyžaduje, kromě kontroly dotažení spojů a těsnosti připojených potrubí, žádnou údržbu.

- Pro zajištění jeho správné funkce a životnosti je však důležité:

    - Dodržovat zásady provozu především studeného motoru (dané výrobcem).

    - Provádět předepsanou údržbu čističe vzduchu.

    - Pravidelnou výměnu olejové náplně motoru s čističem oleje.

    - Používat předepsaný druh motorového oleje.

    - Zajišťovat správné množství oleje v motoru.