PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Půlené převodovky |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list se zaměřuje na půlené převodovky.

Návod:	Tento pracovní list č. 11 navazuje na vědomosti žáků získané                    ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Půlené převodovky.

Pracovní list č. 11

Úkol č. 1.

- Co umožňují převodovky?

Úkol č. 2

- Synchronizované převodovky se používají k:

- Popiš, co se děje mezi ozubenými koly při řazení.

a)

b)

Úkol č. 3

- Jak a čím lze dosáhnout k vyrovnání otáček u nesynchronizovaných převodovek?

- Popiš úkony řidiče při řazení na nesynchronizovaných převodovkách.

a)

b)

Úkol č. 4

Jaké jsou nevýhody u nesynchronizovaných převodovek?

Úkol č. 5

Popiš význam kombinovaných (půlených) převodovek.

Úkol č. 6

Popiš, jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu.

ŘEŠENÍ

TÉMA: Půlené převodovky.

Pracovní list č. 11

Úkol č. 1.

- Co umožňují převodovky?

- Změnou rychlostních stupňů přizpůsobovat optimální režim práce motoru okamžitým provozním požadavkům jízdy.

Úkol č. 2

- Synchronizované převodovky se používají k:

- Popiš, co se děje mezi ozubenými koly při řazení.

a)

- zajištění bezhlučného a snadnějšího řazení rychlostních stupňů

- prodloužení životnosti ozubených kol tzv. synchronizačního zařízení.

b)

- Při řazení se nejdříve vyrovnají otáčky příslušného ozubeného kola s otáčkami zubové spojky

- a potom dojde k zasunutí ozubených kol do sebe.

Úkol č. 3

- Jak a čím lze dosáhnout k vyrovnání otáček u nesynchronizovaných převodovek?

- Popiš úkony řidiče při řazení na nesynchronizovaných převodovkách.

a)

- K vyrovnání otáček nedochází žádným zařízením v převodovce, ale jednotlivými úkony řidiče.

b)

- Dvojí vyšlápnutí spojky při řazení vyšších rychlostních stupňů.

- Dávání tzv. meziplynu při řazení na nižší rychlostní stupně.

Úkol č. 4

Jaké jsou nevýhody u nesynchronizovaných převodovek?

- Řazení je zdlouhavé.

- Nutný nácvik jednotlivých úkonů, potřebných k bezhlučnému řazení rychlostních stupňů.

- Nízká životnost ozubených kol.

Úkol č. 5

Popiš význam kombinovaných (půlených) převodovek.

- Ke zvětšení rozsahu převodových stupňů hlavní převodovky se používají další přídavné převody, které mohou být umístěny bud' před hlavní převodovkou nebo                 za převodovkou.

- Nejčastěji jsou přídavné převody dvoustupňové a zdvojnásobují počet převodových stupňů.

- Je-li přídavný převod umístěn před hlavní převodovkou, půlí každý převodový stupeň.

- Půlené převodové stupně se využívají především při jízdě s plně naloženým vozidlem, nebo při jízdě do kopce.

- Přídavný převod umístěný za hlavní převodovkou se používá pro redukci převodů hlavní převodovky a zvětšení točivého momentu (např. pro jízdu ve složitých terénních podmínkách).

Úkol č. 6

Popiš, jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu.

- Diferenciál hnací nápravy některých vozidel je vybaven uzávěrkou, která diferenciál vyřadí z činnosti.

- Zapnutím uzávěrky diferenciálu se znemožní rozdílné otáčení pravého a levého kola hnací nápravy.

- Využívá se např. při jízdě nebo vyproštění vozidla v kluzkém nebo měkkém terénu.