PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Brzdy III.+IV. |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na kapalinové brzdy a vzducho-kapalinové brzdy.

Návod:	Tento pracovní list č. 13 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Brzdy III.+IV.

Pracovní list č. 13

Úkol č. 1.

- K čemu se kapalinové brzdy požívají?

- Popište princip činnosti kapalinové brzdy (bubnové, kotoučové).

a)

b)

Úkol č. 2

- Co využívají vzduchokapalinové brzdy k pohybu pístu v hlavním brzdovém válci, který vytlačuje kapalinu do brzdového potrubí, místo síly řidiče?

- Popiš princip činnosti vzduchokapalinových brzd.

a)

b)

Úkol č. 3

Popiš schéma vzduchokapalinové brzdy.

…………….. hlavní brzdič

…………….. vzduchojemy

…………….. hlavní válec kapalinových brzd

…………….. kompresor

ŘEŠENÍ

TÉMA: Brzdy III.+IV.

Pracovní list č. 13

Úkol č. 1.

- K čemu se kapalinové brzdy požívají?

- Popište princip činnosti kapalinové brzdy (bubnové, kotoučové).

a)

- K přenášení ovládací síly řidiče k vlastním brzdám v kolech.

b)

- Řidič působí tlakem (nohou) na pedál h1avního brzdového válce,

- Brzdová kapalina je  pístem vytlačována z válce.

- Tlak kapaliny je přenášen potrubím k brzdám.

  - Zde rozpíná písty brzdových válečků.

  - Válečky působí na brzdové čelisti.

  - Čelisti jsou přitlačovány k brzdovému bubnu (otáčející se společně s kolem).

- U kotoučových brzd:

  - tlak kapaliny vytlačuje ve třmenu brzdy písty,

  - písty působí na brzdové čelisti (destičky),

  - destičky sevřou kotouč (otáčející se společně s kolem).

  - Třením mezi pevnými a otáčejícími se částmi dochází k brzdnému účinku.

Úkol č. 2

- Co využívají vzduchokapalinové brzdy k pohybu pístu v hlavním brzdovém válci, který vytlačuje kapalinu do brzdového potrubí, místo síly řidiče?

- Popiš princip činnosti vzduchokapalinových brzd.

a)

- tlaku vzduchu ze vzduchotlakové soustavy vozidla.

b)

- Řidič sešlápnutím pedálu pouze otevře vzduchový ventil.

- Tlakový vzduch proudí do vzduchových válců spojených s hlavními hydraulickými válci.

- Z hydraulických válců je vytlačována kapalina do kolových brzd.

Úkol č. 3

Popiš schéma vzduchokapalinové brzdy.

1 - kompresor

2 - vzduchojemy

3 - hlavní brzdič

4 - hlavní válec kapalinových brzd