PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Retardéry |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na retardéry.

Návod:	Tento pracovní list č. 14 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Retardéry.

Pracovní list č. 14

Úkol č. 1.

Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy. Jaké je základní dělení těchto brzd?

Dělí se na:

Úkol č. 2

Popiš princip činnosti motorové odlehčovací brzdy. Jak funguje výfuková brzda, kde je umístěna?

Úkol č. 3

Popiš princip činnosti elektromagnetického retardéru. Kde je retardér vestavěn?

Úkol č. 4

Popiš princip činnosti hydrodynamického retardéru. Kde je retardér vestavěn?

Úkol č. 5

- Nakresli přepínač vypínání nožního ovládání retardéru.

- Popiš činnost a ovládání retardéru při přepnutí na polohu 1, když nesvítí oranžová kontrolka na spínači.

- Popiš činnost a ovládání retardéru při přepnutí na polohu 2, když svítí oranžová kontrolka na spínači. Kdy je vhodné tuto polohu používat?

a)

b) poloha 1

c) poloha 2

ŘEŠENÍ

TÉMA: Retardéry.

Pracovní list č. 14

Úkol č. 1.

Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy. Jaké je základní dělení těchto brzd?

Odlehčovací brzdy slouží ke snižování nebo udržování rychlosti vozidla, zejména při sjíždění dlouhých táhlých svahů.

Jsou nezávislé na provozních brzdách, které šetří (odlehčují) a zvyšují jejich pohotovost.

Dělí se na:

- motorové brzdy (využívají odporu motoru bez dodávky paliva)

- retardéry (využívají odporu při víření kapaliny nebo elektromagnetického odporu)

Úkol č. 2

Popiš princip činnosti motorové odlehčovací brzdy. Jak funguje výfuková brzda, kde je umístěna?

- Je jí vybaveno v podstatě každé vozidlo.

- Využívá se mechanického pumpovního odporu při stlačování vzduchu v pracovním prostoru válce bez dodávky paliva.

- Motor, který je spojen s převodovým ústrojím, tak vyvíjí brzdný účinek.

Tento účinek muže být zesílen tzv. výfukovou brzdou.

- Je umístěna na konci sběrného výfukového potrubí.

- Ventil výfukové brzdy uzavře sběrné potrubí a zároveň se nastaví nulová dodávka paliva.

- Motor při výfukovém zdvihu stlačuje nasátý vzduch do uzavřeného prostoru sběrného potrubí, kde vzrůstá tlak.

- Ten působí proti pohybu pístů, které zpomalují svůj pohyb a otáčky motoru se snižují.

- To se přes převodové ústrojí projevuje jako brzdící účinek.

Úkol č. 3

Popiš princip činnosti elektromagnetického retardéru. Kde je retardér vestavěn?

- Brzdový kotouč (rotor) spojený s hnacím ústrojím se otáčí mezi elektromagnety statoru.

- Při zapnutí retardéru prochází elektromagnety elektrický proud, který vyvolá vířivé elektromagnetické proudy, působící proti směru otáčení brzdového kotouče.

- Velikost brzdného účinku může být regulována velikostí protékajícího proudu elektromagnety.

- Retardér je vestavěn mezi převodovku a hnací nápravu.

Úkol č. 4

Popiš princip činnosti hydrodynamického retardéru. Kde je retardér vestavěn?

- Otáčivý rotor retardéru je spojen s hnacím ústrojím, který je stejně jako stator opatřen lopatkami.

- Při brzdění retardérem se využívá odporu, který vzniká vířením kapaliny (oleje) v prostoru mezi statorem a rotorem.

- Vznikající odpor působí proti směru otáčení rotoru a ten je tak brzděn.

- Brzdný účinek je hnacím ústrojím přenášen na vozidlo.

- Je zařazen do hnacího ústrojí vozidla.

Úkol č. 5

- Nakresli přepínač vypínání nožního ovládání retardéru.

- Popiš činnost a ovládání retardéru při přepnutí na polohu 1, když nesvítí oranžová kontrolka na spínači.

- Popiš činnost a ovládání retardéru při přepnutí na polohu 2, když svítí oranžová kontrolka na spínači. Kdy je vhodné tuto polohu používat?

a)

b) poloha 1

- Retardér nabíhá při každém použití pedálu provozní brzdy.

c) poloha 2

- Ovládání retardéru pomocí pedálu provozní brzdy je odpojeno.

- Vozidlo bude brzděno pouze provozní brzdou.

- Retardér je možné ovládat pouze páčkou pod volantem.

- Tuto polohu je vhodné použít např.:

  - při jízdě na kluzké vozovce, kde při brzdění pouze retardérem hrozí zablokování zadních kol.

  - Při použití provozní brzdy je v případě nutnosti funkční systém ABS.