PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Posilovače |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na posilovače brzd a řízení.

Návod:	Tento pracovní list č. 15 navazuje na vědomosti žáků získané                  ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Posilovače.

Pracovní list č. 15

Úkol č. 1.

- Popište účel posilovače brzd.

- U kterých brzd se posilovače používají?

a)

b)

Úkol č. 2

- Popiš, kde se posilovač brzd na vozidle nachází.

- Co využívá posilovač ke své činnosti?

a)

b)

Úkol č. 3

- Popiš účel posilovače řízení na vozidle.

- Jaké zdroje energie jsou používány u posilovačů řízení?

a)

b)

Úkol č. 4

Proč se nesmí za jízdy vypínat motor?

ŘEŠENÍ

TÉMA: Posilovače.

Pracovní list č. 15

Úkol č. 1.

- Popište účel posilovače brzd.

- U kterých brzd se posilovače používají?

a)

- Zvětšuje svalovou sílu řidiče, kterou působí na ovládací pedál brzdy.

- Zajišťuje větší komfort ovládání (nižší potřeba ovládací síly) při zvětšení vlastního brzdného účinku.

- Snižuje se únava řidiče při častém brzdění.

- Zvyšuje se bezpečnost provozu vozidla.

b)

- Posilovač brzdného účinku se používá u kapalinových brzdových soustav.

Úkol č. 2

- Popiš, kde se posilovač brzd na vozidle nachází.

- Co využívá posilovač ke své činnosti?

a)

- Pod kapotou, v motorové části vozidla, za hlavním brzdovým válcem.

b)

- Posilovač využívá ke své činnosti podtlaku, který vzniká:

    - v sacím potrubí motoru (zážehové motory)

    - nebo zvláštním čerpadlem (vznětové motory).

Úkol č. 3

- Popiš účel posilovače řízení na vozidle.

- Jaké zdroje energie jsou používány u posilovačů řízení?

a)

- Je jím posílena síla řidiče, kterou působí na volant při otáčení volantem.

- Zvyšuje se tak komfort při ovládání vozidla

- Snižují se nároky na fyzickou sílu řidiče.

b)

- Stlačený vzduch,

- tlakový olej

- nebo elektrickou energii.

Úkol č. 4

Proč se nesmí za jízdy vypínat motor?

- Dojde k vyřazení zdrojů energie, které využívají posilovače.

- Dojde k vyřazení posilovačů z činnosti.

- Neúměrně vzroste potřeba ovládací síly řidiče.

- Sníží se schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.