PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Brzdy I. |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřena na kotoučovou a bubnovou brzdu.

Návod:	Tento pracovní list č. 16 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během  vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Brzdy I.

Pracovní list č. 16

Úkol č. 1.

- Z jakých částí se skládá kotoučová brzda?

- Jakým způsobem dochází k brzdnému účinku?

- Čím je dána velikost brzdového účinku?

a)

b)

c)

Úkol č. 2

Pojmenuj jednotlivé části obrázku.

1 - …………………………

2 - …………………………

3 - …………………………

4 - …………………………

Úkol č. 3

- Z jakých částí se skládá bubnová brzda?

- Popiš princip činnosti bubnové brzdy.

a)

b)

Úkol č. 4

- Jaké jsou výhody kotoučových brzd?

- Jaké jsou nevýhody kotoučových brzd?

a)

b)

ŘEŠENÍ

TÉMA: Brzdy I.

Pracovní list č. 16

Úkol č. 1.

- Z jakých částí se skládá kotoučová brzda?

- Jakým způsobem dochází k brzdnému účinku?

- Čím je dána velikost brzdového účinku?

a)

- Brzdový kotouč.

- Brzdové segmenty (destičkami).

- Brzdový váleček s pístem.

- Třmen brzdy

b)

- Vzájemným třením mezi brzdovými destičkami a kotoučem se zpomaluje rotace brzdového kotouče.

c)

- Velikost brzdového účinku je dána velikostí síly, která brzdové čelisti ke kotouči přitlačuje.

Úkol č. 2

Pojmenuj jednotlivé části obrázku.

1 - brzdové destičky

2 - třmen brzdy

3 - píst

4 - kotouč

Úkol č. 3

- Z jakých částí se skládá bubnová brzda?

- Popiš princip činnosti bubnové brzdy.

a)

- Rotující brzdový buben,

- Brzdové čelisti.

- Brzdové válečky.

- Brzdovou kapalinou nebo natáčením brzdových klíčů u vzduchotlakových brzd.

b)

- Při stlačování pedálu brzdy dochází, pomocí brzdových válečků, k rozevírání brzdových čelistí, které se opírají o rotující brzdový buben a tím jej zpomalují.

Úkol č. 4

- Jaké jsou výhody kotoučových brzd?

- Jaké jsou nevýhody kotoučových brzd?

a)

- větší účinnost brzdící síly

- není nutné je seřizovat, potřebná vůle při brzdění se vymezuje automaticky

- výměna brzdových destiček je rychlejší než výměna brzdových čelistí

- jsou lépe chlazené nárazovým vzduchem

b)

- je potřeba větší ovládací síla ze strany řidiče, proto jsou tyto brzdy konstruovány s posilovačem

- jsou otevřené (netěsní a snadno k nim dostane nečistota)

Pracovní list č.