PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Geometrie |
| Tematická oblast: | Konstrukce motorového vozidla |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Konstrukce motorového vozidla je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky rozlišit základní pohonné stroje, zařízení a jejich hlavní části, účel, princip činnosti a způsob využití.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tato prezentace je zaměřena na geometrii řídící nápravy vozidla.

Návod:	Tento pracovní list č.18 navazuje na vědomosti žáků získané                  ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Geometrie

Pracovní list č. 18

Úkol č. 1.

Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla, co geometrii ovlivňuje a je jejím základním požadavkem.

Úkol č. 2

Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

Úkol č. 3

- Jak lze na pneumatikách řídící nápravy poznat, že jde o nesprávné seřízení sbíhavosti kol? (nakresli)

- Jak lze na pneumatikách řídící nápravy poznat, že jde o nesprávné seřízení rozbíhavosti kol? (nakresli)

a)

b)

ŘEŠENÍ

TÉMA: Geometrie.

Pracovní list č. 18

Úkol č. 1.

Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla, co geometrii ovlivňuje a je jejím základním požadavkem.

- Je základní postavení řídících kol na nápravě.

- Ovlivňuje:

  - lehkost a citlivost ovládání vozidla,

  - směrovou stabilitu vozidla,

  - vracení řídících kol do přímého směru

  - a opotřebení pneumatik řídících kol.

- Základním požadavkem je, aby se kola při jízdě odvalovala a nikoliv smýkala.

Úkol č. 2

Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

- nadměrným a nestejnoměrným opotřebením pneumatik

- samovolným vybočováním vozidla z přímého směru jízdy

- příliš velkou citlivostí vozidla na menší boční síly

- špatná ovladatelnost a vedení vozidla

- vibracemi volantu nebo celého vozidla

- zvýšenou spotřebou pohonných hmot

- rychlé opotřebení mechanických částí řízení, zavěšení náprav a ložisek kol

Úkol č. 3

- Jak lze na pneumatikách řídící nápravy poznat, že jde o nesprávné seřízení sbíhavosti kol? (nakresli)

- Jak lze na pneumatikách řídící nápravy poznat, že jde o nesprávné seřízení rozbíhavosti kol? (nakresli)

a)

- Pneumatiky se sjíždějí z venkovní strany.

b)

- Pneumatiky se sjíždějí z vnitřní strany.