| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Ing. Jan Weiser |
| Název DUMu: | Značení rezistorů – pracovní sešit |
| Tematická oblast: | Základy elektrotechniky |
| Ročník: | 2. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | červenec 2012 |

ANOTACE

Záměrem této sady výukových materiálů je poskytnout žákům informace o základních principech elektrotechniky potřebné k snazšímu pochopení fungování složitějších elektrických a elektronických systémů v dnešních motorových vozidlech.

Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Elektronika.

Konkrétně tato prezentace je zaměřena na výpočet výsledných hodnot odporu, napětí a proudu rezistorů v obvodu.

Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Návod:

Tento pracovní list navazuje na teorii o rezistorech a klade si za cíl procvičit a zafixovat si systém značení rezistorů používaný v praxi.

Pracovní list je možné využít jak samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů."

Pracovní list

Dle značení napište hodnotu odporu s předponou ze značky a bez předpony:

| 1K5 | = | 1,5 k | = | 1 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82R | = |  | = |  |
| 10K | = |  | = |  |
| 1M | = |  | = |  |
| 3K9 | = |  | = |  |
| 2M2 | = |  | = |  |
| 470K | = |  | = |  |
| 6R8 | = |  | = |  |
| M1 | = |  | = |  |
| 4R7 | = |  | = |  |
| 2K2 | = |  | = |  |

Značení pomocí proužků převeďte na hodnotu odporu:

| červená | červená |  | černá | zlatá |  | 22 | 5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hnědá | zelená | černá | černá | zlatá |  |  |  |
| žlutá | žlutá |  | červená | hnědá |  |  |  |
| šedá | červená | černá | oranžová | stříbrná |  |  |  |
| modrá | šedá |  | černá | červená |  |  |  |
| žlutá | fialová |  | hnědá | červená |  |  |  |
| černá | hnědá |  | oranžová | zelená |  |  |  |
| šedá | červená |  | modrá | fialová |  |  |  |

Správné výsledky:

| 1K5 | = | 1,5 k | = | 1 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82R | = |  | = | 82 |
| 10K | = | 10 k | = | 10 000 |
| 1M | = | 1 M | = | 10 000 000 |
| 3K9 | = | 3,9 k | = | 3 900 |
| 2M2 | = | 2,2 M | = | 2 200 000 |
| 470K | = | 470 k | = | 470 000 |
| 6R8 | = |  | = | 6,8 |
| M1 | = | 0,1 M | = | 100 000 |
| 4R7 | = |  | = | 4,7 |
| 2K2 | = | 2,2 k | = | 2 200 |

Správné výsledky:

Značení pomocí proužků převeďte na hodnotu odporu:

| červená | červená |  | černá | zlatá |  | 22 | 5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hnědá | zelená | černá | černá | zlatá |  | 150 | 5 % |
| žlutá | žlutá |  | červená | hnědá |  | 4 400 | 1 % |
| šedá | červená | černá | oranžová | stříbrná |  | 820 k | 10 % |
| modrá | šedá |  | černá | červená |  | 68 | 2 % |
| žlutá | fialová |  | hnědá | červená |  | 470 | 2 % |
| černá | hnědá |  | oranžová | zelená |  | 10 k | 0,5 % |
| šedá | červená |  | modrá | fialová |  | 82 M | 0,1 % |

Zdroj obrázku:

AUTOR NEUVEDEN. Odpor [online]. [cit. 24.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.volny.cz/diody/assets/images/odportab.jpg