| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Ing. Jan Weiser |
| Název DUMu: | Elektrický výkon – pracovní sešit |
| Tematická oblast: | Základy elektrotechniky |
| Ročník: | 2. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | červenec 2012 |

ANOTACE

Záměrem této sady výukových materiálů je poskytnout žákům informace o základních principech elektrotechniky potřebné k snazšímu pochopení fungování složitějších elektrických a elektronických systémů v dnešních motorových vozidlech.

Jednotlivé DUMy v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Elektronika.

Konkrétně tento pracovní sešit zaměřen na procvičení výpočtu elektrického výkonu a účinnosti.

Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Návod:

Tento pracovní list navazuje výklad teorie o elektrickém výkonu a účinnosti.

Pracovní list je možné využít jak samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů."

| 1. | Rezistorem připojeným na napětí 12 V prochází proud 5 A. Jaký je jeho příkon? Jaký je jeho odpor? |
| --- | --- |
| 2. | Vařičem prochází při napětí 230 V proud 6,5 A. Určete příkon vařiče. Vypočítejte cenu ročního provozu vařiče při používání průměrně 1 hodinu denně. 1 kWh stojí 4,50 Kč. |
| 3. | Elektromotor o příkonu 1,5 kW má mechanický výkon 1275 W. Jaká je jeho účinnost a ztráty? |
| 4. | Elektrické topení o příkonu 1,8 kW je připojeno na napětí 230 V. Jaký proud jimi protéká? |
| 5. | Kolik žárovek 21W můžete zapojit na zdroj napětí 12V, je li na přívodu pojistka 10A? |
| 6. | Kolik hodin může svítit žárovka 25W, než spotřebuje energii 1kWh? |

Správné odpovědi:

- 60 W; 2,4

- 2 456,- Kč

- 85 %; 225 W

- 8,18 A

- 5 žárovek

- 40 h

Výukový materiál je výhradně dílem autora.