ŠABLONA V/2

PRACOVNÍ LIST   č.

Tematická oblast: Člověk a příroda

Tematický okruh: Elektřina

Učivo:   Ověření Ohmova zákona

Ročník:  9. ročník

Datum: 16. 11. 2012

Ohmův zákon

Postup měření:

1. Připrav si avomet pro měření proudu:

a)otoč přepínač do polohy   -I nebo –A

b)nastav maximální rozsah

c)zapoj vodiče do správných zdířek

2. Opakuj postup pro avomet, kterým budeš měřit napětí.

3. Sestav elektrický obvod dle schématu, které najdeš v učebnici v kapitole               Ohmův zákon.

4. Zapojení si nechej zkontrolovat vyučujícím, pokud je v pořádku počkej, až se                              zapne zdroj napětí.

5. Sleduj ručičky na obou přístrojích, vypni spínač a upravuj rozsahy                              na přístrojích tak, aby se ručičky pohybovaly na stupnici.

6. Potenciometrem měň velikost napětí, sleduj změny proudu.

7. Zastav pohyb jezdce potenciometru a zapiš údaje z obou přístrojů. Tento postup zopakuj třikrát.

8. Vypočítej napětí U1, U2, U3 a proud I1,I2, I3.

9. Ve všech třech případech vypočítej elektrický odpor podle vztahu R=U/I.

10. Porovnej všechny tři vypočtené hodnoty el. odporu a vyslov závěr pokusu.

11. Ukliď své pracovní místo.

Zdroje:

Učebnice fyziky pro 8. ročník ZŠ, nakladatelství Fraus