[image: image7.wmf]
Název školy:
Základní škola Městec Králové
Autor:
Mgr.Věra Oupická

Název:
VY_32_INOVACE_01_M9
Téma:
Měřítko mapy a plánu

Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.2313
Anotace:
Pracovní list na procvičení měřítka plánu a mapy ve slovních úlohách v souvislosti s učivem o podobnosti
[image: image2.emf]
1. Kolik čtverečních metrů měří podlaha pokoje, který má na plánu v měřítku 1:150 rozměry 3 cm a 26 mm?

[image: image1.emf]

2. Jaké je měřítko plánu, na kterém je pozemek o výměře 250 ha znázorněn obrazcem o obsahu 10 cm2?

3. [image: image3.jpg]


Vypočítej délku úsečky, která znázorňuje na mapě v měřítku 1:800 000 skutečnou vzdálenost 36 km.

4. [image: image4.jpg]


Pepa ušel trasu, která na mapě v měřítku 1:75 000 měřila 
8 cm. Honza měl mapu s měřítkem 1:50 000 a podle ní [image: image5.wmf]ušel vzdálenost 12 cm. Který z nich ušel ve skutečnosti delší trasu?

[image: image6.jpg]



5. Jak dlouho bude trvat cyklistovi jedoucímu 18 km/h ujet trasu, která je na mapě v měřítku 1:300 000 znázorněna křivkou dlouhou 27cm?
1. Kolik čtverečních metrů měří podlaha pokoje, který má na plánu v měřítku 1:150 rozměry 3 cm a 26 mm?
Měřítko:
1cm plán……..skutečnost 1,5 m



3 cm plán…….skut. 4,5 m



2,6 cm………..skut.3,9 m

Skutečná výměra: 
S = a.b ( m2)




S = 4,5 . 3,9




S = 17,55 m2
Podlaha pokoje má výměru cca 18 m2.

2. Jaké je měřítko plánu, na kterém je pozemek o výměře 250 ha znázorněn obrazcem o obsahu 10 cm2?

Měřítko


mapa : skutečnosti ( porovnáváme délky!)




1   :       a2
( porovnáváš obsahy!!!)




10 cm2 
: 
250 ha





10 

:
25 000 000 000





1

:
2 500 000 000





1

:
50 000

3. Vypočítej délku úsečky, která znázorňuje na mapě v měřítku 1:800 000 skutečnou vzdálenost 36 km.

Měřítko

1cm mapa ……skutečnost 8 km




x cm………….skut.  36 km

x = 36 : 8 = 4,5 cm
Vzdálenost bude na mapě znázorněna úsečkou dlouhou 4,5 cm.
4. Pepa ušel trasu, která na mapě v měřítku 1:75 000 měřila 8 cm. Honza měl mapu s měřítkem 1:50 000 a podle ní ušel vzdálenost 12 cm. Který z nich ušel ve skutečnosti delší trasu?

Trasa Pepy:

1 cm mapa ………0,75 m ve skut.



8 cm ……………..0,75 * 8 = 6 km ve skut.
Trasa Honzy:
1 cm mapa ………0,5 km ve skut.



12 cm…………….0,5 * 12 = 6 km ve skut.
Oba chlapci ušli stejnou trasu.
5. Jak dlouho bude trvat cyklistovi jedoucímu 18 km/h ujet trasu, která je na mapě v měřítku 1:300 000 znázorněna křivkou dlouhou 27cm?
Měřítko:

1 cm mapa



skut. 3 km



27 cm mapa



skut. 3 * 27 = 81 km

Rychlost

1 hod



trasa ( vzdálenost) 18 km




x hod



trasa 81 km




x = 81 : 18 = 4,5 hod

Cyklista pojede znázorněnou trasu 4 hodiny a 30 minut.
Obrázky:

Použité kliparty jsou z volně dostupná sady programu Word společnosti Microsoft
http://cs.cutcaster.com/vector/100360929-Small-traveller/
http://images.google.com/imgres?q=obr%C3%A1zek+cyklisty&num=10&hl=cs&safe=off&tbo=d&biw=1024&bih=648&tbm=isch&tbnid=5Lhs-eeNf2oRpM:&imgrefurl=http://skolakov3a.sweb.cz/PRVOUKA/chodecacyklista/bezpecnedoskoly.htm&docid=o1i-jubIaUaTWM&imgurl=http://skolakov3a.sweb.cz/PRVOUKA/chodecacyklista/cyklista1.jpg&w=508&h=626&ei=rm79UPvnC861hAf624DQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=63&dur=5704&hovh=249&hovw=202&tx=88&ty=146&sig=115555281811412727909&page=1&tbnh=151&tbnw=123&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82
