ŠABLONA V/2

PRACOVNÍ LIST   č.

Tematická oblast: Člověk a příroda

Tematický okruh: Elektřina

Učivo:   Sériové zapojení rezistorů

Ročník: 9. ročník

Datum:14. 12. 2012

Sériové zapojení rezistorů

Postup měření:

- Připrav si avomet pro měření el. proudu

a)zvol měření proudu : -I nebo –A

b)maximální rozsah

c)zapojení do správných zdířek

2. Zapoj dva rezistory do obvodu se zdrojem stejnosměrného napětí,  spínačem                    a ampérmetrem

3. Nechej si zapojení překontrolovat vyučujícím a počkej, až zapne zdroj napětí

4. Sleduj, zda se ručička ampérmetru pohybuje na stupnici a opiš z přístroje důležité údaje:       rozsah

stupnici

1 dílek

počet naměřených dílků.

Vypočítej procházející proud.

5. Z vypočteného proudu vypočítej celkový odpor obou rezistorů: R=U/I.

6. Porovnej vypočtenou hodnotu s údaji uvedenými na obou rezistorech. Platí rovnice R=R1+R2 ?

7. Vysvětli případné nesrovnalosti a ukliď své pracovní místo.

Zdroje:učebnice Fyziky pro 8.ročník, nakladatelství Fraus