05 Užití Ohmova zákona

VY_32_INOVACE_05

autor: 			Mgr. Mahdalová Miroslava

identifikace:		G 3 - 05

třída:			8.

předmět:		Fyzika

anotace:	Procvičování učiva Ohmova zákona. Příklady samostatnému procvičování i ke shrnutí učiva.

OHMŮV ZÁKON:

Elektrický proud  I v kovovém vodiči je přímo úměrný napětí U na koncích vodiče a nepřímo úměrný odporu vodiče R.

VZTAHY PRO VÝPOČET JEDNOTLIVÝCH VELIČIN:

EL.PROUD			EL.NAPĚTÍ			EL.ODPOR

I = UR [A]			U = R . I [V]		R = UI []

- 3,52 kV[V] =

- 650 mV[V] =

- 40,5 V [mV] =

- 16 532 V [kV] =

- 125 400A [A] =

- 5,2 A [mA] =

- 2 300 mA [A] =

- 4,05 A [A] =

- 9,04 M [] =

- 25 200  [k] =

- 150 650  [M] =

- 7,55 k [] =

ŘEŠENÍ:

- 3,52 kV [V] = 	3 520

- 650 mV [V] =	0,65

- 40,5 V [mV] =	40 500

- 16 532 V [kV] =	16,532

- 125 400A [A] =	0,125 4

- 5,2 A [mA] = 	5 200

- 2 300 mA [A] =	2,3

- 4,05 A [A] =	4 050 000

- 9,04 M [] =	9 040 000

- 25 200  [k] =	 25,2

- 150 650  [M] = 0,150 65

- 7,55 k [] = 	7 550

## Užití Ohmova zákona – příklady:

### Výpočet elektrického proudu

- Jaký proud prochází vláknem žárovky, má-li vlákno připojené na napětí 4 V odpor 0,020 kΩ?

- Odpor cívky zapalování u auta je 1,5 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li napětí rozvodu 12 V?

- Vypočítej, jak velký proud projde částí těla, která má odpor 400 kΩ, při napětí 230 V.

### Výpočet elektrického napětí

- Na jaké napětí byl připojen spotřebič, je-li jeho odpor 460 Ω a prochází jím proud 0,5 A?

- Elektrický vařič má odpor 37,5 Ω a prochází jím proud 3,2 A. Na jaké napětí je připojen?

- Na lidské tělo, jehož odpor je 3 000 Ω, může mít smrtelné následky proud 0,1 A. Jaké napětí odpovídá tomuto proudu?

- Telefonní sluchátko má odpor 4 000 Ω. Vypočti, na jaké napětí je připojeno, prochází-li jím proud 2,5 mA.

- Velikost pevného odporu je 150 Ω. Největší proud, který jím protéká je 500 mA. Na jaké nejvyšší napětí může být připojen?

- Na lidské tělo může mít smrtelné účinky proud 100 mA. Jaké napětí odpovídá tomuto proudu, když v okamžiku dotyku byl odpor 4 kΩ?

- Jaké je napětí na startéru auta, je-li odpor startéru 0,06 Ω a prochází-li jím proud 200 A?

### Výpočet elektrického odporu

- Žárovkou, která je připojena na napětí 4,5 V prochází proud 20 mA. Urči odpor vlákna žárovky v Ω a kΩ. Nakresli schéma zapojení.

- Jaký odpor má spotřebič, kterým při napětí 6 V prochází proud 0,3 A?

- Žehlička je připojena na napětí 230 V, protéká jí proud 2,3 A. Jak velký je odpor spirály žehličky?

- Elektromotorek je zapojen na napětí 24 V. Protéká jím proud 800 mA. Jaký odpor klade motorek?

- Vypočítej odpor části těla, kterou při napětí 46 V, projde proud 230µA.

## Užití Ohmova zákona – řešení:

### Výpočet elektrického proudu

- Jaký proud prochází vláknem žárovky, má-li vlákno připojené na napětí 4 V odpor 0,020 kΩ? 	[0,2 A]

- Odpor cívky zapalování u auta je 1,5 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li napětí rozvodu 12 V?	 [8 A]

- Vypočítej, jak velký proud projde částí těla, která má odpor 400 kΩ, při napětí 230 V.	 [575 m A]

### Výpočet elektrického napětí

- Na jaké napětí byl připojen spotřebič, je-li jeho odpor 460 Ω a prochází jím proud 0,5 A?	 [230 V]

- Elektrický vařič má odpor 37,5 Ω a prochází jím proud 3,2 A. Na jaké napětí je připojen? [120 V]

- Na lidské tělo, jehož odpor je 3 000 Ω, může mít smrtelné následky proud    0,1 A. Jaké napětí odpovídá tomuto proudu? [300 V]

- Telefonní sluchátko má odpor 4 000 Ω. Vypočti, na jaké napětí je připojeno, prochází-li jím proud 2,5 mA. [10 V]

- Velikost pevného odporu je 150 Ω. Největší proud, který jím protéká je        500 mA. Na jaké nejvyšší napětí může být připojen? [75 V]

- Na lidské tělo může mít smrtelné účinky proud 100 mA. Jaké napětí odpovídá tomuto proudu, když v okamžiku dotyku byl odpor 4 kΩ? [400 V]

- Jaké je napětí na startéru auta, je-li odpor startéru 0,06 Ω a prochází-li jím proud 200 A? [12 V]

### Výpočet elektrického odporu

- Žárovkou, která je připojena na napětí 4,5 V prochází proud 20 mA. Urči odpor vlákna žárovky v  a k. Nakresli schéma zapojení. [225 , 0,225 k]

- Jaký odpor má spotřebič, kterým při napětí 6 V prochází proud 0,3 A? [20 ]

- Žehlička je připojena na napětí 230 V, protéká jí proud 2,3 A. Jak velký je odpor spirály žehličky? [20 ]

- Elektromotorek je zapojen na napětí 24 V. Protéká jím proud 800 mA. Jaký odpor klade motorek? [30 ]

- Vypočítej odpor části těla, kterou při napětí 46 V, projde proud 230µA. Urči elektrický odpor také v  a k.	 [200 000 , 200 k]

CITACE:

Text:

  - Vlastní výklad autora

2)VÝPOČTY, Ohmův Zákon. http://www.ruzenka.cz/wiki/index.php/%C3%9Alohy_na_v%C3%BDpo%C4%8Det_proudu,_nap%C4%9Bt%C3%AD_a_odporu [online]. [cit. 23.5.2012]. Dostupný na WWW: <http://www.ruzenka.cz/wiki/index.php/%C3%9Alohy_na_v%C3%BDpo%C4%8Det_proudu,_nap%C4%9Bt%C3%AD_a_odporu>.

Ilustrace:

    - www.office.microsoft.com

.