[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Ing. Pavel Mazna

	Název:
	Mazací soustava motoru

	Tematická oblast:
	Modul:  motory, mazání, chlazení

	Ročník:
	II.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	listopad 2012

	Anotace:
	· účel a základní rozdělení,
· části mazací soustavy čtyřdobého motoru,

· rozdělení motorových olejů,

· požadavky na vlastnosti olejů
· aditiva.


MAZACÍ SOUSTAVA MOTORŮ  
Účel - snižovat ztráty vzniklé třením

        - těsnit píst ve válci

        - odvádět nečistoty

        - odvádět teplo

        - konzervovat vnitřek motoru

        - snižovat hlučnost

Podstata: viskozita (vazkost) - míra vnitřního tření v kapalině

Druhy: 1. tlakové oběžné (čtyřdobé motory)

a) s mokrou klikovou skříní

b) se suchou klikovou skříní (z nádrže)

             2. mastnou směsí (dvoudobé motory)

a) přidávání oleje do nádrže s palivem

b) odloučené – ztracené (z nádrže)

1. ČÁSTI MAZACÍ SOUSTAVY ČTYŘDOBÉHO MOTORU   
OLEJOVÉ ČERPADLO

Účel - nasát olej a dopravit jej na mazaná místa motoru

Druhy: zubová - s vnějším ozubením

                          - s vnitřním ozubením (srpkové) 

                          - trochoidní

ČISTIČ OLEJE

Účel - odstranit nečistoty z mazacího oleje 

Druhy: 1. podle objemu filtrovaného oleje

a) plnoprůtokové

b) obtokové

             2. podle konstrukce

a) štěrbinové 

      - lamelové

                       - z navinutého drátu

b) s papírovou čistící vložkou 

      - s výměnnou vložkou

      - nerozebíratelné

c) odstředivé

d) plstěné

REDUKČNÍ VENTIL

Účel - udržovat předepsaný tlak v mazací soustavě

Umístění: a) v tělese čerpadla

                  b) na stěně klikové skříně

CHLADIČ OLEJE

Účel - odvádět teplo z mazacího oleje

Druhy: a) vzduchem chlazený chladič oleje

             b) kapalinou chlazený chladič oleje

Použití: u více zatížených motorů

TLAKOMĚR

Účel -  signalizovat tlak oleje v mazací soustavě motoru

Způsoby signalizace tlaku: 
             a) opticky - kontrolka mazání

                              - hodnota tlaku na přístrojové desce vozidla

             b) akusticky

2. MOTOROVÉ OLEJE   
Účel - tvoří náplň mazací soustavy motoru

Rozdělení: 1. podle technologie výroby základového oleje

a) minerální

b) syntetické

c) polosyntetické

                   2. podle použití v ročním období

a) letní

b) zimní

c) celoroční

                   3. podle druhu motoru

a) pro zážehové motory

b) pro vznětové motory

c) pro plynové motory



d)  pro vznětové i zážehové

                   4. podle pracovního cyklu motoru

a) pro dvoudobé motory

b) pro čtyřdobé motory

                   5. podle účelu

a) mazací

b) vyplachovací                   

                   6. podle klasifikace

a) viskozitní klasifikace - podle normy SAE (např. 5 W 40)

b) výkonnostní klasifikace - podle normy API (např. SJ/CE)

                                             - podle normy ACEA (např. A3/B4, C3, E4)

                                                                    - podle výrobců automobilů (motorů) - MAN, 

                                                                       Volvo, Mercedes, VW

                                                                    - podle normy MIL (US Army)

                                                                    - podle normy JASO (Japonsko)

Požadavky na oleje:

· dostatečně mazat součásti s rozdílným druhem tření (kluzné, valivé)
· snášet velká teplotní i mechanická zatížení
· odvádět teplo z namáhaných míst
· vymezovat provozní vůle, a tím těsnit součásti
· chránit proti korozi
· mít co nejdelší životnost
· udržovat vlastní čistotu i čistotu částí motoru
· snižovat míru opotřebení
· nepěnit
· neměnit své složení
· minimálně měnit viskozitu v co nejširším rozsahu teplot

Složení motorového oleje – základový olej + aditiva
Základový olej - určuje o jaký druh oleje se jedná, sám o sobě nemá požadované vlastnosti

Přísady (aditiva) – určují kvalitu, vlastnosti oleje:

a) protiotěrové přísady
b) detergentně disperzní přísady - pomáhají zachovat vnitřní čistotu motoru
c) protikorozní přísady - inhibitory (zpomalovače) koroze
d) antioxydanty - chrání olej před oxidací kyslíkem, zajišťují stabilitu oleje
e) protipěnivostní přísady
f) snižovače bodu tuhnutí
g) modifikátory viskozity - zlepšují viskozitní index
h) vysokotlaké přísady

Zdroje:
· Rolf Gscheidle a kol.: Příručka pro automechanika, 3. Vydání, Praha 2007,

ISBN 978-80-86706-17-7.

· vlastní archiv autora.
[image: image1.jpg]