[image: image8.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Jindřich Roučka

	Název:
	Výměna motorového oleje KTM SXF 350 2011

	Tematická oblast:
	Opravy motorů

	Ročník:
	II.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	20.03.2013

	Anotace:
	Účelem tohoto materiálu je popsat a zdokumentovat výměnu motorového oleje u daného typu motocyklu


Výměna motorového oleje
!Výstraha!
Nebezpečí opatření  Motorový resp. Převodový olej je při provozu motocyklu velmi horký.

- Používejte vhodný ochranný oděv  a ochranné rukavice. Při opaření ihned podržte postižená místa pod vlažnou vodou.

Informace

- motorový olej se musí vypouštět při provozní teplotě motoru.

Postup:

· odstavte motocykl na vodorovnou plochu

· připravte si pod motor vhodnou nádobu

· vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje „1“ s magnetem a těsnicím kroužkem

· ! neodstraňujte šroub „2“  !

[image: image1.jpg]



· sejměte šroubový uzávěr „3“ s olejovým sítkem a O – kroužkem

· nechte zcela vytéci motorový olej

· důkladně vyčistěte sítko s O – kroužky 

· nasuňte olejové sítko do skříně motoru až na doraz

· namontujte a utáhněte šroubový uzávěr „3“ s O – kroužkem

předepsaná hodnota  M20x1,5  15  Nm

· namontujte a utáhněte vypouštěcí šroub oleje „1“ s magnetem a novým těsnicím kroužkem

předepsaná hodnota M12x1,5 20 Nm

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



· vyšroubujte šrouby „5“ sejměte víko olejového filtru s O – kroužkem

[image: image4.jpg]



· vytáhněte olejový filtr z pouzdra

· nechte zcela vytéci motorový olej

· důkladně vyčistěte jednotlivé  části a těsnicí plochu
· položte motocykl na bok a naplňte pouzdro olejového filtru asi z 1/3 motorovým olejem
· naplňte olejový filtr motorovým olejem a zastrčte do pouzdra filtru

· naolejujte o – kroužek víčka olejového filtru a namontujte s víčkem olejového filtru „6“
· našroubujte šrouby a utáhněte je 

předepsaná hodnota šroub víka olejového filtru M6   10 N m 

[image: image5.jpg]



· motocykl postavte

· vyšroubujte šroub pro plnění oleje  „7“ s O – kroužkem u víka spojky a doplňte motorový olej

· motorový olej 10W50 množství 1,1 litru

[image: image6.jpg]



· množství oleje nám ukazuje průzor „A“
· olej musí být uprostřed průzoru 

· pokud není je třeba dolít

[image: image7.jpg]R




Informace:

Příliš málo motorového oleje nebo méně kvalitní motorový olej vede k předčasnému opotřebení motoru

· namontujte a utáhněte šroub pro plnění oleje s O – kroužkem

· nastartujte motor a zkontrolujte zda těsní

· zkontrolujte hladinu motorového oleje
[image: image8.jpg]