[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Bc. Josef Ižof

	Název:
	Práce se softwarovou aplikací ESI-Tronic 1

	Tematická oblast:
	Diagnostika motorových vozidel

	Ročník:
	III., IV.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	6.3.2013

	Anotace:
	Vyhledávání daných typů vozidel a k nim požadovaných technických údajů z aplikace ESI-Tronic. Součástí je klíč pro učitele s vypracovaným zadáním.


Zadání 1: V aplikaci ESI-Tronic vyhledej daný typ vozidla a doplň do tabulky požadované údaje.
	
	Pořadí zapalování
	Celková hodnota přední sbíhavosti (mm)
	Systémový tlak palivové soustavy [bar]
	Plnící množství motorového oleje [l]
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Audi A4

1.6

ADP
	
	
	
	
	
	

	BMW 320i (E 46)
22 6S 1
	
	
	
	
	
	

	Citroen C4 2.0i

RFJ
	
	
	
	
	
	

	
	Pořadí vstřikování
	Utahovací moment matic/šroubů kol [N.m]
	Typ, výrobce palivové soustavy
	Číslo pinu v ŘJ motoru pro spínač brzdových světel
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V
937A 4.000
	
	
	
	
	
	

	Audi A6

2,7 TDI

Avant Allroad

BPP
	
	
	
	
	
	

	BMW 5 

(E 39) Touring
25 6T 1
	
	
	
	
	
	


Klíč 1: Vozidla a požadované údaje z aplikace ESI-Tronic.

	
	Pořadí zapalování
	Celková hodnota přední sbíhavosti (mm)
	Systémový tlak palivové soustavy [bar]
	Plnící množství motorového oleje [l]
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Audi A4

1.6

ADP
	1-3-4-2
	2,22 ± 0,44
	4,0
	3,5
	480-1000
	N

	BMW 320i (E 46)
22 6S 1
	1-5-3-6-2-4
	1,6 ± 0,91
	3,5
	6,5
	Hallův snímač
	230-330

	Citroen C4 2.0i

RFJ
	1-3-4-2
	2,48N ± 1,06
	N
	4,35
	400-550
	630-670

	
	Pořadí vstřikování
	Utahovací moment matic/šroubů kol [N.m]
	Typ, výrobce palivové soustavy
	Číslo pinu v ŘJ motoru pro spínač brzdových světel
	Odpor snímače polohy KH [Ω]
	Odpor snímače teploty chladící kapaliny při 80°C [Ω]

	Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16V
937A 4.000
	1-3-4-2
	98

Alu 120
	Bosch

EDC 16C8/

CR
	K-17

K-80
	750-950
	200-300

	Audi A6

2,7 TDI

Avant Allroad

BPP
	1-4-3-6-2-5
	120
	Bosch

EDC 16CP/

CR
	A-65 pedál

A-87 světla
	450-550
	280-340

	BMW 5 

(E 39) Touring
25 6T 1
	1-5-3-6-2-4
	120 ± 10
	Bosch

VE6/10E

rozděl.

vstřik. čerp.
	26

31
	1143-1397
	290-350


[image: image1.jpg]