[image: image6.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Milan Fuka

	Název:
	Výměna čelního okna lepeného

	Tematická oblast:
	Oprava automobilů



	Ročník:
	3.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	21.3.2013

	Anotace:
	


Výměna čelního okna lepeného

· odstrojení okolí čelního okna (stěrače, torpédo,kryty sloupků, stínítka, zpětné zrcátko,

popř. anténu, dešťový senzor, vyhřívání čelního okna, odehnutí stropu a podložení)

· zakrytí sedaček, volantu, přístrojové desky

· prostrčení  vyřezávací struny mezi rám okna a čelní sklo dole a nahoře a vyříznutí čelního okna (používat ochranné pomůcky – rukavice,brýle) (obr.1)

[image: image1.jpg]



· příprava rámu okna – oříznout staré lepidlo, odmastit. Kde chybí lepidlo, nanést primer, nechat vyprchat. Na staré lepidlo nanést aktivační čistič a nechat vyprchat (obr.2)

[image: image2.jpg]



· příprava nového čelního okna – celé okno umýt, odmastit a v místě lepidla nanést

aktivační čistič, nechat vyprchat a pak nanést na čelní okno lepidlo (obr. 3)

[image: image3.jpg]



· nasadí se okno do rámu, vyrovná a zajistí se proti posunutí lepicí páskou (obr. 4)

[image: image4.jpg]



· po zaschnutí lepidla se přebytečné vytlačené lepidlo odstraní a provede zpětná montáž

a vyčištění

· odmašťovací prostředky, aktivační čistič, primer a lepidlo musí být od stejného 

            výrobce (obr. 5)

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]