| Název SŠ: | VOŠ, SPŠ automobilní a technická |
| --- | --- |
| Autor: | Miloslav Tomek |
| Název: | Test 2 – bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem |
| Tematická oblast: | svařování |
| Ročník: | 3K |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0504 |
| Datum vzniku: | 19. 3. 2013 |
| Anotace: |  |

- Svářeč s kvalifikací  ZK  111 1.1  je oprávněn svařovat:

- Nelegované a nízkolegované oceli nepodléhající zkoušce podle EN 287.1

- Všechny druhy kovů

- Hliník a jeho slitiny

- Svařovat a drážkovat elektrickým obloukem smějí osoby:

- Které určí mistr

- Které mají platný svářečský průkaz pro danou metodu a jsou pověřeni svařovat

- Které dovršily 18 let

- Lékařské prohlídky do 50 let věku musí svářeč absolvovat nejméně:

- 1x ročně                           b)   1x za 2 roky                          c)  1x za 5 let

- Školení z bezpečnosti práce musí svářeč absolvovat:

- 1x za 2 roky                     b)   1x za1/2 roku                        c)  1x za 4 roky

- Svařovaci stroj se musí chránit před:

- Mrazem                            b)  deštěm                                   c)  větrem

- Před zasunutím vidlice do elektrické sítě (do zásuvky):

- Musí svářeč zkontrolovat délku kabelů

- Musí svářeč překontrolovat potřebnou tloušťku kabelů

- Musí svářeč zkontrolovat neporušenost izolace kabelů a svařovacích vodičů

- Svařovací stroj podléhá revizi?

- 1x za 1/2 roku pokud není od výrobce určeno jinak

- 1x za 2 roky

- 1x za 3 roky

- Před zahájením svařování musí svářeč zkontrolovat:

- Zda má při sobě pomocníka

- Zda se v prostoru svařování nenacházejí hořlavé nebo výbušné látky

- Zda má dostatek elektrod

- Na přechodném pracovišti:

- Svařuji nízkým proudem

- Používám svařovací transformátor

- Musím mít k dispozici vhodné hasící přístroje

- Elektrické zařízení pod proudem se může hasit:

- Vodou       b) pěnovým přístrojem     c) práškovým nebo sněhovým has. přístrojem

- Kostra zemnícího vodiče se připojuje:

- Libovolně

- Podle délky kabelů

- Co nejblíže k místu svařování

- Při práci ve vlhku nebo na stavbě ve výškách nesmím používat:

- Svařovací invertor

- Svařovací agregát

- Svařovací transformátor – dává střídavý proud

- Ve výškách se musí svářeči chránit:

- Proti záření oblouku

- Proti povětrnostním vlivům

- Proti pádu z výšky

- Kontrola stavu izolace vodičů se provádí:

- Vždy před započetím práce

- Na pokyn  mistra

- Nejméně 1x za měsíc

- Za rozestavění zástěn proti záření odpovídá:

- Svářeč                     b) pomocník                    c) mistr

- Za práci se zvýšeným nebezpečí považujeme:

- Prostory s možností vzniku požáru, výbuchu, například  truhlárny, lakovny

- Dílny s kovovou podlahou

- Přilehlé prostory ke svařování

- Práce se zvýšeným nebezpečí se smí provádět na základě:

- Nařízení mistra

- Písemného povolení nebo technologického postupu na určenou práci

- Zvážení svářeče

- Práce se zvýšeným nebezpečí požáru se po skončení musí hlídat:

- Alespoň 1hodinu         b)  8 hodin                c) nejméně 24 hodin

- Co způsobuje ultrafialové záření?

- Zčervenání kůže, popáleniny a záněty spojivek

- Přehřátí organizmu

- Oslnění

- V uzavřených prostorách je třeba zajistit:

- Odsávání zplodin a přívod čerstvého vzduchu

- Přívod kyslíku

- Přívod netečného plynu

- V uzavřených kovových prostorách se musí používat osvětlení s napětím do:

- 24 V                           b)  110V                      c) 220V

- Nádoby s neznámým předešlým obsahem otevíráme:

- Sekáčem a kladivem

- Dřevěným nebo bronzovým páčidlem, aby nevznikly jiskry

- Ocelovým klínem nebo sekerou

- Držáky elektrod chladíme:

- Vodou                       b)  vzduchem                    c)   řepkovým olejem

- Svářečský průkaz ztrácí platnost:

- V 60. letech

- Když chybí osvědčení o přezkoušení z bezpečnosti práce

- Když provádí svářeč práci v jiné organizaci

- Pracuje-li na jednom svařovaném dílu více svářečů:

- Musí mít označené vodiče pro případ úrazu elektrickým proudem

- Musí používat 1 zemnící svorku

- Musí svařovat střídavým proudem

- Před přemisťováním svařovacího stroje musí být stroj:

- Vypnut a odpojen od sítě

- Musí se smotat sekundární kabely

- Musí  se to nahlásit mistrovi

- Na volném prostranství nesmíme svařovat:

- V době mrazu                  při větru                             c) při přímém slunci

- Stěny a strop svařovny mají být opatřeny:

- Světlou lesklou barvou, aby bylo lépe vidět

- Matnou barvou pohlcující  záření

- Nehořlavým nátěrem

- Při práci v prašném prostředí:

- Nejméně 1x za měsíc profouknu vnitřek svařovacího stroje

- Ucpu větrací otvoru u stroje

- Přivádím stlačený kyslík do stroje

- Při práci v uzavřeném těsném prostoru musí být:

- Stačí samostatný svářeč , ale přivázaný na laně

b)  Svářeč + pomocník , který je mimo ohrožený prostor a dohlíží na svářeče

c)  Svářeč s evropskou zkouškou