[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Miloslav Tomek

	Název:
	Test  1 – bezpečnost práce při svařování plamenem 

	Tematická oblast:
	svařování

	Ročník:
	2K

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	15.3. 2013

	Anotace:
	


1. Jaké jsou vlastnosti acetylénu ?

a) Je to plyn hořlavý a se vzduchem a kyslíkem výbušný

b) Je to plyn netečný

c) Nehoří , ale podporuje hoření

2. Obsluhovat soupravu na svařování smějí osoby?
a) Určené mistrem

b) Které mají platný svářečský průkaz pro danou metodu

c) Vybavené  ochrannými pomůckami

3. Lékařské prohlídky do 50let věku platí ?

a) 1 rok                 b) 2 roky                            c) 5 roků

4. Školení z bezpečnosti práce musí svářeč absolvovat ?

a) 1x za 2roky      b) 1x za 1/2roku               c) 1x za 4roky

5. Na svářečském pracovišti nesmějí být uloženy ?
a) Hasicí přístroje

b) Hořlavé nebo výbušné látky

c) Vědro s vodou 

6. Při svařování na přechodném pracovišti musíme zajistit ?

a) Tekutiny pro svářeče

b)  Pomocníka svářeče
c)  Hasicí přístroje a případně vědro s vodou

7. Na svařování musíme používat ?

a) Zařízení od autorizovaného výrobce a dle návodu výrobce

b) Zařízení upravené svářečem

c) Azbestové montérky

8. Minimální délka hadic na svařování je ?

a) 3m                     b)  5m                              c) 10m

9. Lahvové ventily a příslušenství je zakázáno ?

a) Chladit vodou   b)  dotahovat rukou         c) mastit oleji a tuky

10. Láhve na stlačené plyny musí být vzdálené od radiátorů  topení ?

a) 5m                     b) 1/4m                            c)  alespoň 1m

11. Při přerušení práce v uzavřeném těsném prostoru ?

a) Musím uzavřít rukojeť hořáku

b) Musím to oznámit mistrovi

c) Musím z uzavřeného  prostoru vyjmout hadice s hořákem 

12.  Při práci v uzavřeném těsném prostoru musí být přítomni ?
a) Stačí  samotný svářeč , ale musí být přivázaný na laně

b) Musí být nejméně 2 pomocníci

c) Musí být svářeč uvázaný na laně + jeden pomocník mimo ohrožený prostor

13. Při práci ve výškách se musí svářeč zabezpečit ?

a) Proti záření                 b)  proti větru                       c)  proti  pádu

14. Kdy provedu kontrolu těsnosti hadic ?
a) Před prací v uzavřeném těsném prostoru, nebo jinak 1x za 3 měsíce

b) Není nutné provádět

c) Před řezáním

15. Před zahájením práce se zvýšeným nebezpečí musí zplnomocněný pracovník vydat ?

a) Písemné povolení         b) čisté montérky               c)  nehořlavé rukavice

16. Za práci se zvýšeným nebezpečí považujeme ?

a) Prostory s možností vzniku  požáru, výbuchu , zadušení
b) Přilehlé prostory

c) Prostory s kovovou podlahou

17. Proč musí mít acetylénová láhev při svařování sklon alespoň  30° od podlahy ?

a) Aby se lépe manipulovalo s láhvovými ventily

b) Aby nedocházelo k nerovnoměrnému odběru acetylénu  a strhávání acetonu

c) Aby se netlačil kyslík do acetylénové hadice

18. Prostory s možností požáru se po skončení práce hlídají ?

a) 1h.                                b)  8hodin                             c) 24h.

19. V uzavřené kovové nádobě používání lampu na osvětlení s napětím do ?
a) 24V                              b)  220V                               c) 380V

20. Na otevřeném prostranství chráníme láhve na technické plyny ?

a) Před přímým slunečním záření

b) Před větrem

c) Před mrazem

21. Minimální vzdálenost otevřeného ohně od láhví je ?

a) 3m                                 b) 5m                                    c)1m

22. Láhev na acetylén je vyplněna ?

a) Pórezní  hmotou ,ve  které je nasycen aceton a vněm rozpuštěn acetylén
b) Polystyrénem
c) Není vyplněna

23. Láhve vyprazdňujeme ?

a) Dokud nepřijedou z plynárny

b) Tak, aby v nich zůstal přetlak   1 bar   při teplotě 15 až25°C  u acetylénu

c) Za pomocí otevřeného ohně
24. V případě , že se acetylénová láhev začne ohřívat – dojde k polymerizaci ?

a) Rychle opustíme prostor

b) Zahájíme chlazení láhve

c) Použijeme hořák 20-30 , aby se více ochlazovala láhev

25. Těsnění kyslíkového redukčního ventilu musí být ?

a) Suché a čisté nejlépe z fíbru nebo teflonu

b) Z kůže

c) Namazané tukem, aby lépe sedělo

26. Svářečský průkaz ztrácí platnost ?

a) Když chybí periodické školení z bezpečnosti práce

b) Když svářeč dovrší 60 let věku

c) Když je lékařská prohlídka starší 2 let

27.  V případě, že dojde ke zpětnému šlehnutí plamene do hořáku ?
a) Uzavřeme rychle ventil kyslíku a acetylénu na rukojeti a hořák ochladíme

b) Uzavřeme láhev

c) Použiji hasící přístroj

28.  Při odběru acetylénu z jedné láhve nesmí odběr překročit ?

a) 100-200 litrů

b) 1000 litrů/1h – odpovídá to hořáku 6-9

c) 2500 litrů

29. Když začne hořet redukční ventil ?

a) Uzavřu láhvový ventil a plamen uhasím hasicím přístrojem

b) Vyřadím láhev z používání

c) Oznámím to mistrovi

30. Při nastavování plynové hadice nesmím použít ?

a) Ocelovou trubičku

b) Měděnou nebo stříbrnou trubičku, která vytváří s acetylénem výbušné acetylidy

c) Spojku na hadice

[image: image1.jpg]