[image: image3.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Urbánek Václav

	Název:
	Měření vysokonapěťových zapalovacích kabelů pomocí multimetru

	Tematická oblast:
	autoopravárenství

	Ročník:
	2

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	25.3.2013

	Anotace:
	


Měření vysokonapěťových zapalovacích kabelů pomocí multimetru

1. odpojit vysokonapěťové kabely od svíček a uvolnit kabely z rozdělovače či cívky 

2. vizuální kontrola kabelů – bodka, kabel, koncovka svíčky

3. připravit si multimetr, zapnout a nastavit stupnici na 20 kΩ

4. prověřit správnou funkci přístroje (spojit koncovky přístroje a naměřit stoprocentní vodivost)

5. přiložit bodky multimetru na každý konec vysokonapěťového kabelu tak,aby se na  displeji  ustálila měřená hodnota (do 15ti kΩ je kabel v pořádku, nad 15 kΩ je nutná výměna vysokonapěťového kabelu)

6. vysvětlit, proč musí být stupeň odrušení 1 – zamezit zdrojům rušení pro rozhlasové a televizní přijímače

7. provést měření všech vysokonapěťových kabelů, nejlépe 2x

8. v případě vyšších naměřených hodnot než 15 kΩ, objednat nové kabely a po dodání provést zpětnou montáž do vozidla

9. nastartovat motor a provést zkušební jízdu

10. staré kabely vrátit zákazníkovi a doporučit ekologickou likvidaci

[image: image1.jpg]) e 1 E 5 <
M-3900 ¢ & -

\

\ g R
C€ % hFE
2m 200u 20p
m ':DE,% @d ; o

L P
N ~ 2 !\ —
2 A

—
o SRR

DA A C




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]