| Název SŠ: | VOŠ, SPŠ automobilní a technická |
| --- | --- |
| Autor: | Ing.Jaromír Šašek |
| Název: | Posuvné měřítko |
| Tematická oblast: | Měření a kontrola |
| Ročník: | 2013 |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0504 |
| Datum vzniku: | 21.3.2013 |
| Anotace: | Popis a princip měření posuvným měřítkem |

Posuvné  měřítko      –  dílenské posuvné měřítko – přesnost  0,1 mm

ČSN 25 1230		      dílenské posuvné měřítko – přesnost  0,05 mm

kontrolní posuvné měřítko – přesnost  0,02 mm

6

5

9

10

11

7

8

2

1

4

3

1 – pevná měřící čelist

2 – posuvná měřící čelist

3 – horní pevná čelist na měření děr

4 – dolní posuvná čelist na měření děr

5 – posuvné rameno

6 – pevné rameno

7 – milimetrová stupnice

8 – noniová stupnice

9 – aretační šroub

10, 11 – hloubkoměr

Princip měření  - měření posuvného měřítka je dáno  nóniovou stupnicí

(nonius z latinského .slova none-děvět)

Přesnost :	1. 0,1 mm

2. 0,05 mm

3. 0,02 mm

1 . Princip noniové stupnice s přesností na 0,1 mm

9 mm metrické stupnice rozděleno na 10 dílků (0,9 mm).  10dílků = 1 mm /0,1 mm = 10

1 mm

10

0,9 mm

2 . Princip noniové stupnice s přesností na 0,5 mm

19 mm metrické stupnice je rozděleno na 20 dílků ( 0,95 mm). Každý sudý dílek je desetina mm,  každý lichý dílek je 0,05 setin. 20 dílků noniové stupnice  = 1 mm/0,05 mm = 20

3 . Princip noniové stupnice s přesností na 0,02 mm

49 mm metrické stupnice je rozděleno na 50 dílků ( 0,98 mm). Každý pátý dílek je desetina mm,  dílky mezi jsou 2 setiny mm. 50 dílků noniové stupnice  = 1 mm/0,02 mm = 50

Úkoly:

1. popiš obrázek posuvného měřítka

2. Vysvětli slovy  princip noniové stupnice s přesností měření 0,1 mm

3. Nakresli princip měření posuvného měřítka s přesností 0,05 a 0,02 mm

4. S jakou přesností měří posuvné měřítko z úkolu 1