Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_07_B_19

Tematická oblast:	Elektrostatické pole a elektromagnetismus

Téma:	Jev vzájemné indukce

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	prosinec 2012

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Jev vzájemné indukce |  |  |  |  |

## Cíl:

Experimentálně ověřit existenci jevu vzájemné indukce u dvou cívek a ověřit princip transformátoru.

## Teorie:

Popište krátce, v čem spočívá jev vzájemné indukce a co je to transformátor!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Stabilizovaný laboratorní zdroj …………………………

- přípravek pro měření vzájemné indukce:

  - transformátor ……………………………

  - galvanometr …………………………….

## Schéma zapojení pro měření:

č. 1 – jev vzájemné indukce

č. 2 – princip transformátoru

## Pracovní postup:

- Podle schéma č.1 zapínejte a vypínejte pomocí vypínače napětí na cívce L1 a sledujte výchylku měřidla. Při změně polarity napájecího proudu a při jeho sepnutí nebo vypnutí se mění i polarita napěťových špiček na druhé cívce. V závěru tento děj popište a zdůvodněte!

- Podle schéma č.2 připojte na primární vinutí střídavé napětí U1 a změřte napětí U2 při uvažování vzduchové mezery i bez ní! V závěru zdůvodněte, proč se velikost napětí U2 mění.

## Tabulky:

Tabulka č. 1 – naměřené hodnoty střídavého napětí

|  | se vzd. mezerou | bez vzd. mezery |
| --- | --- | --- |
| U1 [V] | U2 [V] | U2 [V] |

## Závěr:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.