Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_C_18

Tematická oblast:	Asynchronní motory a stejnosměrné stroje

Téma:	Měření skluzu asynchronního motoru

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	březen 2013

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření skluzu asynchronního motoru |  |  |  |  |

## Cíl:

Zjistit velikost skluzu asynchronního motoru z naměřených otáček. Jinak řečeno rozdíl mezi synchronními a skutečnými otáčkami asynchronního motoru.

## Teorie:

Jaký je princip funkce asynchronních motorů?  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Asynchronní motor - .............................................

- Otáčkoměr - .............................................

- Ampérmetr - .............................

- Voltmetr - ..................................

- Wattmetr - …………………………

- Generátor - ……………………….

## Schéma zapojení pro měření:

## Pracovní postup:

- Nakreslete schéma zapojení pro měření. Asynchronní motor připojte pomocí wattmetru k síti a přes řemen jej připojte ke generátoru (dynamo nebo alternátor). Výstupní svorky generátoru připojte na zátěž přes ampérmetr a měřte na zátěži i napětí.

- Pracoviště propojte podle schématu. Nepřipojujte motor k síti! Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah. Zátěž generátoru nastavte na největší odpor.

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač. Postupně snižujte odpor zátěže až do jmenovitých hodnot proudu zátěží a zapisujte hodnoty napětí, proudu a otáček.

- Vypočítejte skluz a zakreslete závislost zatěžovacího momentu na otáčkách do grafu – vznikne tak část momentové charakteristiky.

- Vyhodnoťte měření!

## Výpočty:

synchronní otáčky:

f = .......

p = .......

skluz:

výkon motoru (při zanedbání ztrát v generátoru):

zatěžovací moment:

## Tabulky :

Tabulka č. 1 – naměřené a vypočtené hodnoty:

| P [W] | M [nM] | n [ot/min] | s [-] | s [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Grafy

Závislost zatěžovacího momentu na otáčkách:

## Závěr:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.