[image: image1.jpg]evropsky ‘i_ {

socialni MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Zhotovování stomatologických protéz

	Název DUM
	Opakovací test ZSP – 2. ročník

	Označení DUM
	VY_52_INOVACE_ZSP2.05

	Autor
	Ivana Kvízová

	Anotace
	Pololetní test

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 2. ročník oboru Asistent zubního technika. Používá se k ověřování znalostí získaných v praktické výuce

	Datum vytvoření
	7.1.2013



Test ZSP – II. ročník

1. Z jaké sádry zhotovujeme pracovní část děleného modelu

a) kamenná sádra

b) alabastrová sádra

c) denzit

2. Co je Thompsnův řez

a) separace pahýlu z modelu

b) odříznutí gingivy okolo krčku

c) úprava podstavce pracovního modelu

3. Jakou část zubu nám nahrazuje inlay MOD

a) mediální, distální a okluzní

b) mediální, distální a krčkovou

c) celou žvýkací plochu

4. Odlehčení preparovaného pahýlu znamená

a) potření jarovou vodou

b) nanesení tenké vrstvy vykrývacího vosku

c) nanesení acetonového laku

5. K modelaci pryskyřičných korunek používáme

a) inlayový vosk

b) modelovací vosk 
c) namíchaný inlayový s modelovacím


  6. K odmaštění voskové náhrady používáme

a) isodent

b) monomer

c) fixacryl

7. Rozsah celolité korunky 

               a) pokrývá celý zubní pahýl, až pod okraj gingivy

               b) pokrývá celý zubní pahýl a je zakončen minimálně 0,5 – 1
                   mm nad krčkovým uzávěrem

d) doplňuje anatomický tvar zubu do skusu a o zakončení u 
     krčku rozhoduje lékař

8. Celolitá korunka se zhotovuje jako

a) estetická náhrada ve frontálním úseku chrupu

b) náhrada v laterálním úseku chrupu

c) pilířová konstrukce u fixních můstků

9. K modelaci korunek z volné ruky se používá
a) Superpont C + B

               b) Superacryl Plus

               c) Chromazit
10. K izolaci sádra x sádra (v kyvetě) požíváme

               a) vodu 

               b) jar

               c) izodent

11.Keramický papír používáme

a) do licí kyvety

b) do korunkové kyvety

c) při modelaci keramické korunky

12.Dolní první molár má

              a)  4 hrbolky              

              b)  5 hrbolků 
c)  4 hrbolky + 1 přídatný z orální strany

Řešení : 

1)        c                                                                  

2)        b                                                                       

3)        a                                                                   

4)        b, c                                                                   

5)        b                                                          

6)        c           

7)        a                                                                       

8)        b, c       

9)        a, c       

10)      a           

11)      a           

12)      a           

Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.

Zdroje : vlastní tvorba

