[image: image5.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Bc. František ŘEHOUT

	Název:
	Kontrola žhavení u vozidla Škoda Octavia II  1.9 TDi PD

	Tematická oblast:
	Diagnostika motorových vozidel

	Ročník:
	IV.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	6.5.2013

	Anotace:
	Student provede kontrolu a vyhodnocení žhavení paralelní diagnostikou.


Kontrola žhavení na vozidle Škoda Octávia II  1.9 TDi PD:
Zadání:

Na vozidle Škoda Octavia II  1.9 TDi PD provedeme kontrolu a vyhodnocení žhavení paralelní diagnostikou.
Vybavení:

· Cvičné vozidlo Škoda Octavia II  1.9 TDi PD.

· Dílenská příručka Škoda Octavia II  1.9 TDi PD.
· Multimetr.

· Diagnostické zařízení BOSCH FSA 740 (Osciloskop).

· Program ESI–Tronic (elektrická schémata).

· Sada univerzálních propojovacích kabelů Bosch.

Podmínky kontroly:

· Zajištěné vozidlo proti pohybu.

· Napětí akumulátoru min. 11,5 V.

· Řídící jednotka motoru je v pořádku.
· Řídící jednotka žhavení je v pořádku.

Příprava:

· Vypnout zapalování. 

· [image: image5.jpg][image: image6.jpg]I8 Vyber, diag

Zvolte aplikaci. PouZijte pomoci F12.

ESlI[tronic]
J
) FSA 720/740/750
@ Systém analyzy emisi ESA
& Databaze
=2 Zpfistupnéni
=< Systémova konfigurace
W2 Instalace softwaru
% Ukoncete diagnostické aplikace

Esc Népovida  Autom, start

A7 "®

72 o

Equipment

it Dali

&«




Odpojit svorkovnici na snímači teploty chladicí kapaliny (G62) (viz obrázek). 

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg].
DIy

LT
-

T

- il e
Y

-

P o

Wk

74
F 4





[image: image9.jpg]


Snímač teploty chladicí
                                                                                                                            kapaliny – G62
Upozornění: Odpojením svorkovnice od snímače teploty se simuluje „studený a přehřátý“ motor (řídící jednotka žhavení zapne žhavení na cca 15 až 20 sekund a ventilátory chlazení motoru se točí na max. výkon), 
poté se provede při zapnutém zapalování příslušná kontrola žhavení. Během simulovaného procesu musí svítit kontrolka žhavení (K29) (viz obrázek níže).
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]




  Kontrolka žhavení (K29)
Kontrola žhavících svíček:

· Vypnout zapalování

· Připojit hrot zkoušečky (multimetr) napětí na plus akumulátoru (+).

· Měřící hrot zkoušečky napětí (-) postupně přikládat na stopku každé

žhavící svíčky.

· Je–li na zkoušečce napětí zobrazeno napětí akumulátoru je žhavící svíčka v pořádku.

· Není–li na zkoušečce napětí zobrazeno napětí akumulátoru, žhavící svíčku vyměníme.
Kontrola odporu žhavících svíček:

· Vypnout zapalování

· Připojit hrot zkoušečky (multimetr) napětí (+) na stopku žhavící 

svíčky a hrot napětí (-) na tělo žhavící svíčky.

Upozornění: Žhavící svíčku můžeme kontrolovat i namontovanou, pokud se nemůžeme dostat k jejímu tělu, musíme jí demontovat.

· Pokud je na zkoušečce zobrazen odpor mezi 0,2 až 0,8 Ω, žhavící svíčka dobrá. 
· Není–li na zkoušečce zobrazen správný odpor, žhavící svíčku vyměníme.
Kontrola žhavení osciloskopem:

· Vypnout zapalování

· Odpojit svorkovnici na snímači teploty chladící kapaliny (G62) (viz obrázek výše).

· Zapnout diagnostické zařízení BOSCH FSA 740.
· Zvolit SW Bosch.
· Označit SW FSA 740.
· Stisknout F12.

· V identifikaci vozidla označit číslo klíče. 

· Stisknout F12.
· Nadefinovat příslušné vozidlo.
· Stisknout F12.
· Otevřít soubor test komponent a označit žhavící zařízení – žhavící svíčky.
· Stisknout F12.
· V otevřeném okně osciloskopu nastavíme osu X ( cca 30 s.) a osu Y (100 A).
· Na póly akumulátoru připojíme vedení CH 1 (žlutý +, modrý -).
· Na elektrické vedení k žhavící svíčce připojíme proudové kleště (1000 A).
· Zapneme zapalování.
· Na oscilogramu pozorujeme průběh proudu na zvolené žhavící svíčce (viz obrázky „Různé oscilogramy s jinou časovou základnou a s dobrou žhavící svíčkou.“).

Upozornění: Konečný proud u žhavící svíčky BOSCH je 13 až 16A.

· Po provedení analýzy oscilogramu a provedení dalších měření zjistíme vadnou žhavící svíčku a tu pak vyměníme.

Závěr:

Podstatou kontroly žhavení oscilogramem je, že jedním měřením provedeme jak kontrolu napětí pro žhavící svíčku tak i její poškození.

Ty to nové žhavící svíčky jsou řízeny frekvenčně (střídou). Pokud je připojíme na stálé napětí zničí se.

Různé oscilogramy s jinou časovou základnou a dobrou žhavící svíčkou.
Obrázek: 1

[image: image1.jpg]FSA 050 / 720 / 740 750 1 760 - Zha y

K zobrazeni vyfezu pouZzijte kurzory.
Pak stisknéte F7. .

SKODA / OCTAVIA Il 04-> / BKC / RID.JEDNOTKA ZHAV. S

Napéti CH1 10,1V Odpor CH1 —Q

I-CH2 1000A kleste 0A Teplota 20,3°C

I-CH2 1000A kleste <12,35s >

A
80

60

40

20

<30>

0

2,9 59 838 17

Storna Népovida URI Weni Kurzor Reference  Zobrazeni  Wysledsk Poznéka osA it e

ﬂ ma ix\r‘pi ml i“ w iii W E ﬁ rg. _-‘ —| |





Obrázek: 2
[image: image2.jpg]< FSA 050 /720 / 740 1 750 / 760

ProhliZzeni

o ]

Népovida

"D

Zobrazen

nnnr

Prehled
DTEY
Méreny signal CH1 Zdroj spousténi Rezim spousténi __ Hrana spousténi Méfeny signal CH2
I Filtr spousténi
AC/DC Volba vilce Rezim méfeni Jednoraz. zazn AC/IDC
CH1 R CH2
1] 17 Referenéni kiiv
<124s> I-CH2 30A

| E=

10,0

5,0

0,0

Ly

Dsa B

Bigl «




Obrázek: 3
[image: image3.jpg]FSA 050 / 720 / 740 / 750 1 760

Univerzalni osciloskop
SKODA / OCTAVIA Il
Méreny signal CH1 Zdroj spousténi Rezim spousténi Hrana spousténi Méfeny signal CH2
[U-CH1 ]| [eH2 auto ~|[Auta-Level ~|[pozitivni -] Filtr spousténi |([-CH2 204 Keats =]
AC/DC Volba vilce Rezim méfeni Jednoraz. zazn AC/IDC
CH1 |Ioc |11 valec ~l|Norméinf vzork | Referensni kv ||[DC g &2
-CH2 30A klesté
A
15,0
10,0
5,0
J 0,0
19,8 20,0 202 204 06
oo Nepovids  Lupa weri Kurzor Promreri  Refererce  puohigeni  visedek pominks DS i ode
esc | m v s o [ o e





Obrázek: 4
[image: image4.jpg]Méreny signal CH1 Zdroj spousténi _ Rezim spousténi _ Hrana spousténi

Méreny signal CH2

esc ma Fﬁ mI i“ iﬁ i ‘i n!! EE rg. . . T

[U-CH1 | [cH2 aute ~|[Auta-Level ~|[pozitivni -] Filtr spousténi ||[-cHz 204 keste El
ACIDC Volba vlce Rezim méFeni Jednoréz zézn || ACIDC
ﬂhDC B [EES ~|[Normaini vzork -] Refereneni kv ||[DC g| 2
I-CH2 30A kleste
15,0
10,0
827
5.0
i /0,0
v
0 25 50 75
sz g e [ Ponifen Refeemce  Poben  Wekdsk  pomdna DS 2o ode





Zdroje
Všechny obrázky – ze zdroje autora.
