[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Petr Hart, DiS.

	Název:
	Tabulka závad klimatizace

	Tematická oblast:
	Klimatizace

	Ročník:
	4.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	24.5.2013

	Anotace:
	Dům pro seznámení s tabulkami závad klimatizace


Obsah

21.
Význam kontroly, diagnostikování a oprav klimatizace


22.
Tabulka závad klimatizace s expanzním ventilem


33.
Tabulka závad klimatizace se škrticím ventilem


4Použitá literatura




1. Význam kontroly, diagnostikování a oprav klimatizace

Zjistit okamžitý technický stav klimatizace
Navrhnout způsob oprav či renovace částí klimatizace
Prognostikovat zbytkovou provozuschopnost klimatizace
Evidovat a vést statistiku, vyhodnocovat opravy a finanční rentabilitu diagnostiky klimatizace
2. Tabulka závad klimatizace s expanzním ventilem

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1.Foukaný vzduch trochu chladný
	a) kondenzátor nechladí a  nebo je přeplněný chladícím prostředkem
	- vyčistit kondenzátor

- naplnit správným  množstvím chlad. prostředku

-zkontrolovat funkci větráku 

	2.Foukaný vzduch teplý
	a) expanzní ventil nezavírá
	- vyměnit ventil

- naplnit klimatizaci správným množstvím chlad.

	3.Výparník zamrzá
	a) vadný snímač teploty výparníku
	- přezkoušet funkci snímače

- vyměnit

	4.Případná námraza na vysokotlakém vedení
	a)zablokování ve vysokotlakém okruhu
	- vyměnit vadný díl

- naplnit správným množstvím chladícího prostředku

	5.Chladivo obsahuje bublinky
	a) vlhkost v chladícím prostředku
	- vyměnit vysoušeč

	6.Pohon a volnoběh se kompresoru se střídají příliš rychle
	a) vadný snímač teploty výparníku 
	- vyměnit

	7.Foukaný vzduch trochu studený
	a) málo chladiva v soustavě
	- doplnit

- zkontrolovat netěsnost

	8.Kompresor pracuje příliš hlučně
	a) nedostatečně napnutý hnací řemen
	- napnout

- vyměnit

	
	b) magnetická spojka nefunkční
	- opravit, vyměnit

	9.Nízký tlak v soustavě
	a) expanzní ventil neotvírá
	- vyměnit

-přezkoušet




3. Tabulka závad klimatizace se škrticím ventilem

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	1.Foukaný vzduch trochu studený
	a) kondenzát nechladí
	- zkontrolovat čistotu lamel kondenzátoru, popř. vyčistit

- zkontrolovat funkci  větráku chladiče

	2.Teplota chladícího prostředku nenormálně vysoká
	a)značně znečistěný kondenzátor
	- vyčistit, popř. vyměnit

	3. Foukaný vzduch studený
	a) vzduch nebo nečistoty v chladícím prostředku

b) systém přeplněný chladivem
	- vyměnit sběrnou nádobku/vysoušeč

- v systému vyvolat na delší dobu podtlak, poté naplnit klimatizaci

	4. Kompresor pracuje příliš hlučně
	a) povolený hnací řemen

b) opotřebovaný kompresor
	- našponovat na předepsané předpětí

- vyměnit

	5. Zablokování ve vysokotlakém okruhu
	a) tvorba námrazy na vysokotlak. vedení
	- vyměnit vadný díl

	6. Foukaný vzduch trochu teplý
	a)spínací a vypínací tlak nízkotlak. spínače chlad. prostř.jsou příliš blízko od sebe
	- vyměnit snímač

- naplnit klimatizaci na předepsané hodnoty


Použitá literatura

[1] Vlastní tvorba – pokud není uvedeno jinak
1

[image: image1.jpg]