ZKUŠEBNÍ TEST			Jméno a příjmení:……………………………..…

Předmět: 	STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ

Oblast: 	Konstrukce a výroba oken		Zakroužkuj pouze jednu správnou odpověď.

- Výplně otvorů ve zdivu budov představují výrobky se složenou konstrukcí a patří k nim:

- Schodiště a výtahy

- Podlahy a obklady

- Okna a dveře

- Dřevěné okno je typický stavebně truhlářský výrobek a skládá se ze dvou základních částí:

- Zasklení a závěsného kování

- Pevného okenního rámu a pohyblivého okenního křídla

- Dřevěného rámu a zasklení

- Na okna je kladeno mnoho požadavků, ale mezi hlavní řadíme:

- Ochrana před cizími vlivy

- Zatékavost a průvzdušnost místnosti

- Osvětlení a větrání místnosti

- Konstrukce okna je kritérium pro rozdělení oken na:

- Jednoduchá, dvojitá, zdvojená a eurookna

- Dřevěná, plastová, ocelová a kombinovaná

- Otevíravá a sklápěcí

- Na stavebních výkresech se okna znázorňují schematicky s uvedením parametrů:

- Šířky, výšky a hloubky

- Šířky, výšky a propustnosti světla

- Šířky, výšky a výšky parapetu

- Okenní sloupek je prvek vícedílného okna a rozděluje plochu zasklení:

- Vertikálně

- Horizontálně

- Vodorovně

- Současným doporučeným způsobem zasklení eurooken je:

- Trojsklo

- Jednoduché sklo Float

- Vakuové sklo

- Eurookna se vyrábí z dřevěných lepených vícevrstvých lamelovaných hranolků z důvodu:

- Vyšší ceny oken

- Menší hmotnosti okenního křídla

- Vyšší stability okenních vlysů

- Rámová a křídlová okapnice u eurooken slouží k:

- Snadnějšímu odvodu dešťové vody

- Estetickému ztvárnění eurookna

- Zajištění větší pevnosti okenního rámu i křídla

- Doporučená vlhkost dřevěného materiálu (řeziva) na výrobu oken je v rozpětí:

- 15 – 20 %

- 9 – 14 %

- 20 – 30 %

- Obráběcí centrum (CNC) na výrobu eurooken se skládá ze dvou základních fází pracovního postupu:

- Krácení a rozřezávání

- Frézování a soustružení

- Čepování a profilování

- Nejčastěji používaný způsob zasklívání současných konstrukcí dřevěných oken je:

- Pryžovým profilem

- Dřevěnou lištou a zatmelení silikonem

- Vložením skla do drážky

- Pevný a osvědčený rohový spoj okenních rámů a křídel se nazývá:

- Čep a dlab

- Spoj na pokos

- Dvojitý čep a rozpor

- Při kotvení oken do stavebního otvoru se spára mezi okenním rámem a zdivem vyplní:

- Montážní polyuretanovou pěnou a izolačními páskami

- Stavební maltou

- Tepelně izolačními provazci

- Kombinovaná okna dřevo – hliník představují moderní trend současné výroby oken a jejich výhodou je:

- Poměrně nízká cena

- Dobrá odolnost povětrnosti

- Barevná stupnice provedení

- Způsob otevírání oken na stavebních výkresech se znázorňuje při pohledu na okno z interiéru:

- Tenkou plnou čarou – okna ven otevíravá

- Tenkou přerušovanou čarou – okna pevně zasklená

- Tlustou plnou čarou – okna otevíravá a sklápěcí

- Zjišťování koeficientu prostupu tepla zasklením nebo celým oknem se provádí:

- Ve zkušebnách s teplovzdušnou komorou

- Výpočtem dle příslušných norem

- Vyhledáním v technické dokumentaci

- Tolerance velikosti stavebního otvoru pro osazování dřevěných oken v ČR je:

- +- 1 mm

- +- 10 mm

- +- 5 mm

- V sériové výrobě eurooken se lazurovací laky při povrchové úpravě nanáší technologii:

- Máčení ve vaně

- Nanášení štětcem

- Stříkání v kabině

- Soupiska materiálu na výrobu okna (kusovník) udává jeho spotřebu v daných měrných jednotkách a je součástí:

- Technologické přípravy výroby

- Konstrukční přípravy výroby

- Ekonomické přípravy výroby