Jednoduché válečkování – vzory válečků, postup při válečkování

VY_32_INOVACE_20_389

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 20 |
| Anotace | Popis pracovního nářadí pro obor E malířské a natěračské práce |
| Klíčová slova | Vzory válečků, postup při válečkování, linkování, rozměření plochy, materiál válečku, vanička |
| Předmět | Technologie |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o druzích pracovního nářadí a pracovní postup při válečkování získané při odborném výcviku |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 17 let, obor E malířské a natěračské práce |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

VZORY VÁLEČKů :

- Neurčité

- Geometrické

- Stylizované

- Naturalistické

- Se slohovými prvky

Běžné válečky pro malbu

Dekorativní stylizované

válečky

Postup při válečkování

- Příprava barvy na válečkování

(tón – odstín doplňuje malovanou plochu,

větší plocha jemný odstín)

- Rozměření a příprava plochy

(suchý, čistý, rovný podklad, kontrola           svislé a vodorovné roviny stěn, šlehnutím šňůry označíme svislice)

- Válečkovat začínáme od rohu stěny, vypínáme elektrický proud u vypínačů a zásuvek – plynulé sjíždění válečku

- Váleček doléváme, držíme ve vodorovné poloze, žebřík stavíme tak, abychom mohli po příčkách volně slézat

- Před dotykem se stěnou vždy s válečkem pootočíme, aby se barvou navlhčil

- Vzorky otiskujeme ve svislých řadách a nenápadně je spojujeme

- Válečkujeme jednobarevně, nebo vícebarevně, nedostatky vyspravíme linkovacím štětcem, pomocné stopy od šňůry odstraníme střídkou chleba. Válečkované plochy ohraničíme linkou

- Ošetříme – omyjeme nářadí po práci

Ukázka válečkovacího přístroje a válečkovací

soupravy

Ukázka válečkovacích vzorů na stěně

Kombinace válečkování a linkování přes sebe

Ukázka detailu  stěna -  strop

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Proč měříme rozměry místnosti

- K čemu se používá plastová mřížka

- Uveď postup při provádění válečkování stěny

- Jaké znáš vzory válečků

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL,

f. Spojené kartáčovny a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)