[image: image1.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Drahomír SOUKUP

	Název:
	Kontrola snímače tlaku u vozidla Renault 19

	Tematická oblast:
	Diagnostika motorových vozidel

	Ročník:
	IV.

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	29.5.2013

	Anotace:
	Student provede kontrolu a vyhodnocení snímače tlaku univerzálním multimetrem.


Kontrola snímače tlaku u vozidla Renault 19
Zadání:

Na vozidle Renault 19 provedeme kontrolu napětí v závislosti na změně tlaku externího snímače tlaku univerzálním multimetrem.
Vybavení:

· Cvičné vozidlo Renault 19 / 1,7i, 55 - 59kW 09/1994 – 12/2001, kód m.: F3N741 KAT..

· Diagnostické zařízení BOSCH FSA 740 (SW KTS 500).

· Podtlakové ruční čerpadlo s tlakoměrem.
· Program ESI – Tronic.

· Sada univerzálních propojovacích kabelů Bosch.

Hodnoty:

1. Kontrola napájení snímače tlaku
Doplňte co naměříme u snímače tlaku na svorkách č.3…… a č.2…… . 
Zjistěte požadovanou hodnotu napětí snímače ……………………………V.
Při zapnutém zapalování zkontrolujeme napájení snímače.

Změřená hodnota napětí snímače je ……………………………V

2. Kontrola napětí snímače tlaku
Od snímače tlaku v sacím potrubí odpojíme podtlakovou hadici a připojíme ruční podtlakové čerpadlo s tlakoměrem.
Nastavujeme různě velký podtlak dle tabulky (viz. níže), měříme napětí signálu, které zapisujeme do tabulky a porovnáváme v grafu požadovaných hodnot. Snímač tlaku je (vadný / funkční). 








  Nehodící se škrtněte
Zapsání naměřených hodnot a vyhodnocení stavu
    
	Zvolený tlak - bar
	Naměřené napětí  - Volt

	0,2
	

	0,4
	

	0,6
	

	0,8
	

	1,0
	


[image: image1.jpg]Graf požadovaných hodnot
[image: image2.jpg]W

00204050810 (bar)



 
Zdroje

Všechny obrázky – vlastní tvorba autora.
