Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_A_19

Tematická oblast:	Elektrické přístroje

Téma:	Měření na stykači

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření na stykači |  |  |  |  |

- Cíl:

Ověřit funkci stykače, jeho hlavních a pomocných (signalizačních) kontaktů – změřit napětí a proud kdy stykač sepne a napětí a proud, při kterém rozepne. Dále také zjistit a ověřit zapojení řídícího, řízeného a signalizačního obvodu.

- Teorie:

Co je to stykač? Jaký je princip funkce? Proč se používá? Jaký je rozdíl mezi relé a stykačem?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Ampérmetr - ........................

- Voltmetr - ...........................

- Stykač - ............................................

- Regulovatelný zdroj - ................................................

- Žárovka - ..........................................

- Schéma zapojení pro měření:

Schéma vnitřního zapojení stykače				Schéma zapojení pro měření

- Pracovní postup:

- Nakreslete schéma vnitřního zapojení měřeného stykače a schéma zapojení pro měření. Měřte napětí a proud na cívce stykače. Na spínací kontakt připojte žárovku (jako indikátor sepnutí a rozepnutí).

- Pracoviště propojte podle schématu. Regulační prvky zdroje nastavte na minimum. Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah (podle katalog. údajů stykače).

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač zdroje. Tu část zdroje, kterou napájíte žárovku, nastavte na jmenovité napětí žárovky. Druhou část zdroje snižte na nulu a připojte vodiče ke zdroji.

- Postupně zvyšujte napětí prac. části zdroje až stykač sepne, což je indikováno rozsvícením žárovky. Tuto hodnotu napětí zaznamenejte do tabulky jako U2. Současně odečtěte proud I2. Dále zvyšte napětí až na jmenovitou hodnotu Ujm a odečtěte odebíraný proud Ijm. Napětí postupně snižujte až kotvička odpadne - žárovka zhasne. Do tabulky zaznamenejte příslušné hodnoty napětí a proudu U1  a  I1.

- Měření zopakujte  5x  a hodnoty zapisujte do tabulky. Vypočítejte průměrné hodnoty a z nich nakreslete grafickou závislost sepnutí kontaktů na napětí a na proudu.

- Vyhodnoťte měření!

- Tabulky :

Tabulka č. 1 – Naměřené hodnoty:

| č. měř. | U2 [V] | I2 [mA] | Ujm [V] | Ijm [mA] | U1 [V] | I1 [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ø |  |  |  |  |  |  |

- Grafy:

Vzor:

1 ..................................................................................................................

0.........................................................................................................................U(V)

1 ..................................................................................................................

0........................................................................................................................I (mA)

- Závěr:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.