Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_B_18

Tematická oblast:	Transformátory, synchronní a komutátorové stroje

Téma:	Měření transformátoru naprázdno

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	prosinec 2012

Anotace

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření transformátoru naprázdno |  |  |  |  |

## Cíl:

Proměřit transformátor naprázdno (bez zatížení). Sestrojit vektorový diagram ve vhodném měřítku a vypočítat ztráty v železném jádře a magnetizační ztráty.

## Teorie:

Co je to napětí naprázdno? Co jsou to ztráty v železe a magnetické ztráty? Co je to trojúhelník výkonů?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- transformátor – typ: ..........................., výrobní číslo: ......................................
Un=...............V, In=..............A,  Pn=...................W

- Ampérmetr - ........................

- Voltmetr - ...........................

- Wattmetr - ..........................

- Autotransformátor - ............................................

## Schéma zapojení pro měření:

## Pracovní postup:

- Zapojte obvod podle schématu.

- Na autotransformátoru nastavte postupně napětí od 40V do 220V po 20ti V a vždy odečtěte údaje na voltmetru, ampérmetru a wattmetru (dle vzorce )

- Pro každé měření vypočítáme :

  - Zdánlivý výkon  ( VA,V, A )

  - Jalový příkon    ( var, VA, W )

  - Účiník

  - Fázový úhel

- Pro jmenovité hodnoty spočítáme:

  - Ztráty v železe        I1Fe  =  I * cos  =  .............*...............=..................mA

  - Ztráty magnetické   I1	=  I * sin   =  .............*................=..................mA

- Pro jmenovitou hodnotu vstupního napětí U = 230V sestrojíme trojúhelník výkonů

- Vypracujte jednotlivé grafy a vyhodnoťte měření!

## Tabulky :

Tabulka č. 1 – Naměřené a vypočtené hodnoty:

| č. měř. | U( V) | I ( A) | P ( W ) | S ( VA ) | Q (Var) | cosφ | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

## Grafy:

Trojúhelník výkonů:

Závislost proudu na napětí:

Závislost výkonu na napětí:

Závislost cos na napětí:

## Závěr

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.