Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_08_B_19

Tematická oblast:	Transformátory, synchronní a komutátorové stroje

Téma:	Měření převodu transformátoru

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	prosinec 2012

Anotace

Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Měření převodu transformátoru |  |  |  |  |

## Cíl:

Na neznámém transformátoru zjistit zapojení primárního a sekundárního vinutí. Dále změřit a spočítat převodový poměr transformátoru.

## Teorie:

Co je to transformátor? Jaký je jeho princip funkce? Proč se používá? Co je to převodový poměr?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

- Ampérmetr - ........................

- Voltmetr - ...........................

- Ohmmetr -......................................

- Transformátor - ............................................

- Regulovatelný transformátor - ................................................

## Schéma zapojení pro měření:

## Pracovní postup:

- Doplňte schéma měření potřebnými přístroji. Měřte napětí a proud na primární cívce a napětí na sekundární.

- Zjistěte a zapište do tabulky jmenovité hodnoty transformátoru, změřte odpor vinutí, zjistěte primární a sekundární vinutí.

- Spočítejte předpokládaný proud primárním a sekundárním vinutím.

- Pracoviště propojte podle schématu. Regulační prvky zdroje nastavte na minimum. Zvlášť pečlivě nastavte ampérmetr na vhodný proudový rozsah.

- Po překontrolování učitelem zapněte síťový vypínač. Postupně zvyšujte napětí od 0V po 20V až do 230V a zapisujte hodnoty napětí na primáru a sekundáru.

- Vypočítejte převodový poměr transformátoru a zakreslete jej do grafu.

- Vyhodnoťte měření!

## Výpočty:

průřez vinutí

proudová zatížitelnost vinutí je minimálně předpokládaný proud

převodový poměr

## Tabulky :

Tabulka č. 1 – Jmenovité hodnoty:

| svorky č. | počet závitů | odpor [] | ø [mm] | S [mm2] | předpokl. proud [mA] | Primár/Sekundár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabulka č. 2 – Naměřené a vypočtené hodnoty:

| U1 [V] | U2 [V] | p [-] | I1 [mA] |
| --- | --- | --- | --- |

## Grafy:

## Závěr:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.