[image: image6.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Vladislav Hajný

	Název:
	Kontrola variabilního sacího potrubí u osobního automobilu se zážehovým motorem a nepřímým vícebodovým vstřikováním paliva

	Tematická oblast:
	Diagnostika zážehového motoru

	Ročník:
	třetí

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	3.3.2013

	Anotace:
	Účelem tohoto materiálu je seznámit čtenáře s možnými postupy při kontrole a diagnostice variabilního sacího potrubí u osobního automobilu se zážehovým motorem a nepřímým vícebodovým vstřikováním paliva


Pro znázornění postupů byl použit osobní automobil Škoda Octavia combi II.generace, se zážehovým motorem 1,6 75 KW ( kód motoru BGU), který slouží jako výukový model. 

U jiných vozidel se mohou jednotlivé hodnoty a postupy lišit, a proto je nutné postupovat dle dílenské příručky daného typu vozidla.

Při práci je nutné důsledně dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany.


Sací potrubí je umístěno na hlavě válců a jeho účelem je přivádět vzduch do motoru a zároveň usměrňovat jeho tok. V případě variabilního sacího potrubí pak umožnit změnu délky sacího potrubí v závislosti na otáčkách motoru, čímž je možné optimalizovat výkon motoru a průběh točivého momentu.
            Jako diagnostický tester byl v tomto případě používán přístroj Bosch KTS 650.

Metody diagnostiky:

a) subjektivně 

- pohledem se kontroluje neporušenost a těsnost součástí

b) objektivně

- kontrola použitím spreje na vyhledávání netěsností

- kontrola ventilu přepínání sacího potrubí vnitřní diagnostikou

- kontrola podtlakové části ventilu přepínání sacího potrubí

- měření odporu ventilu přepínání sacího potrubí

Možné projevy závady

- nevyhovující hodnoty emisí
- zvýšení volnoběžných otáček

- nepravidelný volnoběh

[image: image1.png]



Obrázek 1 Systém přepínání sacího potrubí 
regulační klapka uzavřena, otáčky motoru do 3000 1/min

 1 - škrticí klapka, 2 - oblast odrazu tlakových kmitů, 3 - podtlaková nádobka, 4 - mechanismus ovládání regulační klapky, 5 - regulační klapka, 6 - vstřikovací ventil, 7 – spojení potrubí s hlavou válců
[image: image2.png]



Obrázek 2 Systém přepínání sacího potrubí 

regulační klapka otevřena, otáčky motoru vyšší než 3000 1/min
1.1 kontrola použitím spreje na vyhledávání závad

- připojit diagnostický přístroj k vozidlu 


- zapnout zapalování
- vyhledat řídící jednotku motoru

- v nabídce vybrat „skutečné hodnoty“

- kontrolovat otáčky motoru a průběh lambda regulace

- systematicky postříkávat jednotlivé části sacího potrubí sprejem

- jestliže dojde po aplikaci spreje na určité místo ke snížení otáček, popř. změní li se hodnoty lambda regulace, je v tomto místě netěsnost

- ukončit komunikaci s ŘJ

- vypnout zapalování

- zkontrolovat popř. vyměnit netěsnou součást nebo těsnění

1.2 kontrola ventilu přepínání sacího potrubí vnitřní diagnostikou

- připojit diagnostický přístroj k vozidlu 
- zapnout zapalování
- vyhledat řídící jednotku motoru

- v nabídce vybrat „paměť závad“ 
- v případě nalezení závady týkající se ventilu přepínání sacího potrubí postupovat 

   takto:  

   - v nabídce testeru vybrat „ test akčních členů“

   - postupovat dle pokynů

   - při hlášení o funkčnosti ventilu poslouchat, zda ventil „cvaká“

   - v případě nefunkčnosti provést kontrolu celistvosti přívodních vodičů dle příslušného elektrického schéma, změřit odpor vinutí ventilu (požadovaná hodnota je několik ohmů)

[image: image3.jpg]Odvzdusnovaci ventil nadrze 1

Ventil recirkulace vyfukovych plynd

% BOS





Obrázek 3 Foto monitoru KTS při testu akčních členů

1.3 kontrola podtlakové části ventilu přepínání sacího potrubí

- připojit diagnostický přístroj k vozidlu 
- zapnout zapalování
- provést kontrolu ventilu přepínání sacího potrubí vnitřní diagnostikou

- vzniklé závady odstranit

- vyhledat řídící jednotku motoru

- v nabídce vybrat „skutečné hodnoty“ 
- prudce sešlápnout pedál akcelerace

- při překročení 3000 ot/min se musí změnit údaj o stavu přepnutí sacího potrubí

- v případě nefunkčnosti kontrolovat stav, těsnost a zapojení přívodních hadiček, kontrolovat funkčnost ovládacího mechanismu

[image: image4.jpg]Diagnostika elektronickych systémii SKODA Simos 7.1 Skuteéné hodnoty





Obrázek 4 Foto monitoru KTS při čtení skutečných hodnot

1.4 Měření odporu ventilu přepínání sacího potrubí

- odpojit přívodní dvouvodičový konektor ventilu

- nastavit multimetr na měření odporu 

- změřit odpor mezi oběma svorkami ventilu, naměřená hodnota musí být 
cca do 40 ohmů, je li hodnota vyšší, je vinutí zkratováno, je li odpor nekonečný, je vinutí přerušeno, v obou případech se musí ventil vyměnit

[image: image5.jpg]&

';’;w
(€
P \




Obrázek 5 Měření odporu ventilu přepínání sacího potrubí

Seznam použité literatury:

  [1]
Diagnostický program ESI [tronic] – SIS/CAS.

  [2]
Dílenská příručka Škoda Octavia motor 1,6 l kód motoru BGU. vydání 02.04.

  [3]
Gscheidle, R. a kol.: Příručka pro automechanika. 2.vyd. Praha, Sobotáles, 2001.

  [4] 
Jan, Z., Ždánský, B.: Automobily 4 příslušenství. 1.vyd. Brno: Avid s.r.o., 2003.

     [5]
Motejl, V., Hořejší, K.: Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů. 3.vyd. Brno, Litera Brno, 2004.

  [6] Absolventská práce - Diagnostika palivové soustavy zážehového motoru – výukový  

        automobil, Autor Vladislav Hajný, vedoucí absolventské práce ing. Pavel Polívka, rok 

        odevzdání 2010
  [7]  Samostudijní materiály Bosch
[image: image6.jpg]