Struktura a vlastnosti pevných látek

Řešení:

- Vyřešte křížovku a podrobně vysvětlete pojmem, který je tajenkou.

| 1. |  |  |  |  |  |  | T | U | H | É | T | Ě | L | E | S | O |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |  | D | E | F | O | R | M | A | C | E |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | A | H | E | M |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | V | A | K | A | N | C | E |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  | T | O | R | Z | E |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | I | N | T | E | R | S | T | I | C | I | Á | L | A |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  | E | L | A | S | T | I | C | K | Á |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  | H | U | S | T | O | T | A |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  | I | Z | O | T | R | O | P | N | Í |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  | A | M | O | R | F | N | Í |  |  |  |  |
| 1. | Těleso, které nelze libovolně velkými silami deformovat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Souhrnný název pro změnu rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobenou vnějšími silami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobená dvěma stejně velkými sílami ve směru ven z tělesa, které leží na téže vektorové přímce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bodová porucha krystalové mřížky, kdy jeden atom chybí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kroucení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bodová porucha krystalové mřížky, kdy jeden atom (správný nebo nesprávný) přebývá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Změna rozměrů, tvaru nebo objemu, která je pouze dočasná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podíl hmotnosti tělesa a jeho objemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Látky, které mají ve všech směrech stejné fyzikální a chemické vlastnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pevné látky, které mají krátkosáhlé uspořádání. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tranzistor – polovodičová součástka se dvěma PN přechody. Skládá se ze tří části: emitor, báze, kolektor.

- Odpovězte na následující otázky:

| Drát délky l a obsahu kolmého průřezu S je napínán silou o velikosti F a prodlouží se o 8 mm. O jakou délku se prodlouží stejný drát, je-li napínán silou 4 F? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 2 mm | b. 8 mm | c. 16 mm | d. 32 mm |

přímá úměra, tj. 4x se zvětší

| Drát délky l a obsahu kolmého průřezu S je napínán silou o velikosti F a prodlouží se o 8 mm. O jakou délku se prodlouží drát ze stejného materiálu, má-li délku l, obsah 2S a je napínán silou o velikosti F? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 4 mm | b. 8 mm | c. 16 mm | d. 32 mm |

nepřímá úměra, tj. 2x se zmenší

| U tyče z materiálu o modulu pružnosti E bylo při normálovém napětí σ zjištěno relativní prodloužení 0,06%. Jaké je relativní prodloužení stejného drátu při normálovém napětí 3 σ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 0,02 % | b. 0,06 % | c. 0,09 % | d. 0,18 % |

přímá úměra, tj. 3x větší

| U tyče z materiálu o modulu pružnosti E bylo při normálovém napětí σ zjištěno relativní prodloužení 0,06%. Jaké je relativní prodloužení drátu ze stejného materiálu o délce 2l při normálovém napětí σ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. 0,03 % | b. 0,06 % | c. 0,12 % | d. 0,24 % |

tj. na původní délce relativní prodloužení nezávisí

- Určete hustotu zlata, které má plošně centrovanou krystalovou mřížku, je-li mřížkový parametr 408 pm a relativní atomová hmotnost 197.

 		na plošně centrovanou mřížku připadají 4 atomy

Hustota zlata je 19260 kg/m3.

- Ocelový drát má délku 6 m, průměr 0,8 mm a modul pružnosti v tahu 0,3 TPa. Určete sílu, která způsobí jeho prodloužení o 5 mm.

Velikost síly je 125,7 N.

- Měděný drát (α = 1,7.10-5K-1), jehož délka při teplotě 18°C byla 150 cm, se při průchodu elektrického proudu zahřál a prodloužil o 9 mm. Na jakou teplotu byl zahřátý?

Drát byl zahřátý na teplotu 371°C.

- Při jaké délce by se přetrhl vlastní tíhou měděný drát, je-li mez pevnosti mědi 220 MPa a jeho hustota 8960 kg/m3?

Měděný drát by se přetrh vlastní tíhou při délce 2455 m.