[image: image4.jpg]L[]
.
i.
= socialni MINISTERSTVO 8KOLSTVI, OP Vzdélavani

fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





	Název SŠ:
	VOŠ, SPŠ automobilní a technická

	Autor:
	Miloš Valík

	Název:
	Korekce nástrojů a možnosti použití delta hodnot nástrojů v řidícím systému  Heidenhain

	Tematická oblast:
	Programování v ř.s. Heidenhain

	Ročník:
	třetí / čtvrtý

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0504

	Datum vzniku:
	24.6. 2013

	Anotace:
	Nástrojová data a jejich zadávání.
Delta hodnoty nástrojů. 

Korekce nástroje délková.

Korekce nástroje rádiusové.

Dráhové pojezdy s rádiusovou korekcí RL a RR


A - Nástrojová data

Každý použitý nástroj musí mít přiřazené určité číslo nástroje:  T = od 0 do 32 767.

Souřadnice dráhových pohybů se obvykle programují tak, jak je obrobek okótován na výkrese. Aby řízení TNC mohlo vypočítat dráhu středu nástroje – a tedy provést korekci nástroje, musíme pro každý použitý nástroj (T) zadat jeho délku (L) a rádius (R), případně také rádius na čele nástroje (R2)

[image: image4.jpg]
· L – absolutní délka od vztažného bodu nástroje

· R – poloměr nástroje

· R2 – poloměr zaoblení nástroje

Data nástroje zadáváme pomocí funkce TOOL DEF buď přímo do programu, nebo odděleně do Tabulek nástrojů.

1) Delta hodnoty pro délky a rádiusy

· označují odchylky pro délku a rádius nástroje DL, DR

· kladné hodnoty platí pro přídavek při obrábění

· záporné hodnoty se zadávají v případě opotřebení nástrojů

[image: image1.png]



Do tabulek nástrojů se kromě standardních nástrojových dat mohou zadat také další nástrojová data potřebná pro automatické měření nástrojů nebo pro automatický výpočet otáček a posuvů.

2) Korekce nástroje

TNC koriguje dráhu nástroje o korekční hodnotu pro délku nástroje v ose nástroje (L) a pro rádius nástroje (R) v rovině obrábění.

a) Délková korekce nástroje

· korekce nástroje na délku je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se s ním v ose vřetena

· korekce na délku se zruší, jakmile je vyvolán nástroj s délkou L=0 – nulový nástroj

b) Korekce rádiusu nástroje

Korekce rádiusu je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím v rovině obrábění některým přímkovým blokem s RL nebo RR

Programový blok pro pohyb nástroje obsahuje:
· RL nebo RR pro korekci rádiusu

· R+ nebo R- : pro korekci rádiusu při osově rovnoběžném pojíždění

· R0 : pro pohyb nástroje bez korekce – korekce se neprovádí

Korekce rádiusu se zruší:

·  naprogramováním  bloku s R0

· opuštěním obrysu s funkcí DEP

· navolením nového programu pomocí PGM MGT

Dráhové pohyby bez korekce rádiusu R0

Nástroj pojíždí svým středem po naprogramované dráze v rovině obrábění, případně po naprogramovaných souřadnicích – např. při vrtání, při polohování nástroje, při gravírování.

Dráhové pohyby s korekcí rádiusu RR, RL

· RR - nástroj se pohybuje vpravo od obrysu součásti:  

[image: image2.png]OBROBEK

I
FREZA /72 _ a

P>




· RL – nástroj se pohybuje vlevo od obrysu součásti:

[image: image3.png]



· střed nástroje se pohybuje ve vzdálenosti rádiusu nástroje od programovaného obrysu 

· označení polohy nástroje RR, RL se určuje vždy ve směru pohybu podél obrysu obrobku 

Mezi dvěma bloky programu s opačnou korekcí rádiusu RR a RL musí být nejméně jeden blok pojezdu nástroje v rovině obrábění bez korekce rádiusu – tedy R0

[image: image5.png]


