Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_5/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – měření odporu. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 3.1.2013 |
| Anotace | Pracovní list slouží k praktickému seznámení s různými metodami měření elektrického odporu. |
| Metodický pokyn | Voltmetry, ampérmetr, odporová dekáda |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 5

- Název:  Měření odporů.

- Cíl:  Naučit se měřit odpor nepřímými, porovnávacími a nahrazovacími

metodami.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Naměřené hodnoty podle stanovišť.

Stanoviště číslo 1:   Ohmova metoda

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitý odpor a toleranci odporu měřených rezistorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:  Podle velikosti odporu zvolte jedno z následujících schémat.

- Tabulka naměřených hodnot:

- Příklad výpočtu:  Do vzorce dosaďte jeden řádek tabulky.

R= UI

- Naměřená hodnota odporu: Uveďte aritmetický průměr hodnot  Rx1 a Rx2.

- Odchylka od jmenovité hodnoty v procentech:

Stanoviště číslo 2:   Porovnávací metoda

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitý odpor a toleranci odporu měřených rezistorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| RN |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

- Tabulka naměřených hodnot:

Doplňte hodnoty známých odporů

RN1 = 					RN2 =

- Příklad výpočtu:  Do vzorce dosaďte jeden řádek tabulky.

RX= UXUN  RN

- Naměřená hodnota odporu: Uveďte aritmetický průměr hodnot  Rx1 a Rx2.

- Odchylka od jmenovité hodnoty v procentech:

Stanoviště číslo 3:   Nahrazovací metoda

- Co měříme:  Uveďte typ, jmenovitý odpor a toleranci odporu měřených rezistorů.

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| Odporová dekáda |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:

- Postup:  Přepínáním odporu na odporové dekádě se snažte nastavit na rezistoru RX a na dekádě stejné napětí.

- Naměřená hodnota odporu:  Odečtěte hodnotu odporu nastaveného na dekádě.

- Odchylka od jmenovité hodnoty v procentech:

- Zhodnocení:   Uveďte, které z metod měření byla nejpřesnější. Dále uveďte Vaše poznatky z tohoto měření.

- Závěr:  Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.