Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_10/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – osciloskop. |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 28.3.2013 |
| Anotace | Cílem tohoto pracovního listu je praktické poznání osciloskopu a některých snímačů neelektrických veličin. |
| Metodický pokyn | Osciloskop, frekvenční generátor, fotočlánek, termočlánek, voltmetr |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 10

- Název:  Měření na osciloskopu.

- Cíl:  Seznámit se s osciloskopem a snímači některých neelektrických veličin.

- Podmínky měření:  		Doplňte následující tabulku

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Naměřené hodnoty podle stanovišť.

Stanoviště číslo 1:   Osciloskop

- Schéma zapojení

- Postup při měření: 1)  Na generátoru nastavíme frekvenci cca 50 Hz (100 Hz).

Časovou základnu ČZ přepneme do polohy int. a snažíme se obraz zastavit.

Potom obraz vyfotíme.

2) Časovou základnu přepneme do polohy Y. Změnou

frekvence na generátoru se snažme obraz zastavit a tak vytvořit Lissajousův

obrazec. Obrazec vyfotíme a určíme z něj poměr frekvencí zdroje a generátoru.

- Zjištěné závislosti:  Vložíme nafocené obrázky a ke každému uvedeme zjištěný poměr kmitočtů    Například.

Zhodnocení stanoviště: Uveďte k čemu je možné používat osciloskop..

Stanoviště číslo 2:  Selenový fotočlánek

- Schéma zapojení:

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr |  |  |  |  |

- Postup při měření:  Fotočlánek obracejte do různých směrů, popřípadě jej zčásti nebo zcela zakrývejte. Naměřené hodnoty napětí zapište do tabulky.

- Tabulka naměřených hodnot:

| Poloha | Ke zdi | Ke dveřím | Ke stropů | K lavici | K oknu | Zakryto 100% | Zakryto 75% | Zakryto 50% | Zakryto 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napětí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zhodnocení stanoviště: Popište jak funguje fotočlánek a jaké je jeho využití.

Stanoviště číslo 3:   Termočlánek

- Schéma zapojení:

- Čím měříme:  (Doplňte následující tabulku)

| Přístroj | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltmetr |  |  |  |  |
| Měření teploty |  |  |  |  |

- Sondu dotykového teploměru i termočlánek přiložíme k žárovce. Po rozsvícení žárovky odečítáme každých 30 sekund teplotu žárovky a napětí  termočlánku po dobu 5 minut. Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulky.

- Tabulka naměřených hodnot:

| Čas [s] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U term. .[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Graf:  Nakreslete grafy  závislostí   Teplota = f ( čas) a U term = F ( čas) do jednoho obrázku.

- Zhodnocení stanoviště:  Popište jak funguje termočlánek a jaké je jeho využití.

- Zhodnocení:   Uveďte Vaše poznatky z tohoto měření.

- Závěr:  Uveďte, zda bylo dosaženo předem daného cíle.