Předmět: Stavební materiály

Téma:  Přehled cihel porotherm

Popis výrobků

Výrobce vyrábí mnoho typů jednotlivých cihel pro obvodové, střední nosné zdivo a příčky. Jednotlivé typy se liší rozdílnými vlastnostmi (tepelné, zvukově izolační, podle způsobu provádění apod.).

Jednotlivé druhy

1) Porotherm P+D – použití pro klasické zdění na maltu

2) Porotherm Profi – Dryfix – přesné zdění na tmel nebo pěnu

3) Porotherm 50 HI Profi – přesné kvádry zděné na tmel.

Tyto cihly mají velmi vysoký tepelný odpor R=5,6 – 5,9  ,  tl. zdiva 500 mm.

4) Porotherm 44 EKO (+Profi) – kvádry zděné na tmel – Profi.

Tyto cihly mají tepelný odpor R=4,4.

5) Porotherm AKU – mají vysokou zvukovou neprůzvučnost a vyšší akumulační schopnost.

PT 36,5 AKU,   PT 30 AKU P+D,  PT 25 AKU MK,

PT 25 AKU P+D,  PT 19 AKU,   PT  11,5 AKU

Vyzdívání těchto cihel je klasické – vodorovné spáry na maltu – svislé u P+D nasucho. Tyto cihly používáme tam, kde potřebujeme oddělit prostory s vyšší neprůzvučností např. sousední bytové jednotky apod.

Vazba rohu – svislé otvory se zalévají maltou

Příklady použití cihel AKU – viz tabulka výrobce

Materiál vybrán od výrobce: www.wienerberger.cz   a   www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování 12. vydání.

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků.

Otázky

1) Která cihla porotherm má nejvyší tepelný odpor

2) Která cihla porotherm má nejvyší zvukovou neprůzvučnost

3) Jak velkou má neprůzvučnost PT 30 AKU P+D

4) Které cihly můžeme použít ve škole mezi výukovými prostorami – jednoduchou stěnu

5) Které cihly se dají použít mezi obytnou místností a hlučným průchodem

6) Které cihly se dají použít mezi kancelářemi