Předmět: Stavební materiály

Téma: Cihelné kvádry porotherm P + D

Popis výrobku

Cihelné příčně děrované kvádry jsou na boku tvarované – pero a drážka  P + D. Tepelný odpor se liší dle druhu malty na zdění a typu omítky viz tabulka.

Použití

Tyto kvádry se dají použít pro obvodové, střední nosné zdivo a příčky. Tloušťka se volí dle tepelných požadavků, dle požadované nosnosti nebo zvukově izolačních požadavků.

Vyzdívání

Svislé spáry se nemaltují – sestavují se na tzv. pero a drážku nasucho. Vodorovné spáry se maltují tl. 12-15 mm (min. 8 mm). Vazba se provádí převázáním základních cihel min. 95 mm, u nízkých min. 65 mm. Pevnost malty navrhuje projektant dle zatížení (je uvedeno v projektu).

Druhy cihel (označení 44 – tloušťka zdiva 440 mm)

a) pro obvodové zdivo –   PT 44 P + D,    PT 40 P + D,   PT 36,5 P + D

Tabulka a obr. znázorňují jednotlivé typy vč. potřebných informací:

b) pro vnitřní nosné zdivo  - PT 30 P + D,   PT 24 P + D

Tabulka a obr. znázorňují jednotlivé typy vč. potřebných informací:

c) pro příčky  PT 17,5 P + D,  PT 14 P + D,  PT 11,5 P + D,  PT 8  P + D

Tabulka a obr.  znázorňují jednotlivé typy vč. potřebných informací:

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. vydání

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

Otázky

1) Jaké znáš cihelné kvádry P + D pro obvodové zdivo

2) Jaké znáš cihelné kvárdy P + D pro vnitřní nosné zdivo

3) Jaké znáš cihelné kvádry P + D pro příčky

4) Popiš kvádr P + D a způsob vyzdívání

5) Jakou maltu máme použít pro vyzdívání

6)Určit neprůzvučnost příčky např. tl. 140 mm

7) Určit množství cihel PT 30 P+D na např. 12 m2 zdiva

8) Určit množství malty pro vyzdění zdiva PT 30 P+D na např. 12 m2 zdiva

9) Určit hmotnost zdiva PT 30 P+D např. 12 m2 zdiva

10) Určit tepelný odpor zdiva např. PT 44 P+D