Předmět: Stavební materiály

Téma:  Cihelné kvádry porotherm – Profi (Dryfix) tzv. cihly broušené

Popis výrobku

Jsou to přesně opracované broušené cihly přesných rozměrů. Výška kvádrů je přesná pro přesné zdění. Na boku kvádrů je svislé tvarované pero a drážka P + D. Tepelný odpor je výrazně vyšší vzhledem ke kvalitě cihel a malým vodorovným spárám.

Použití

Tyto kvádry – cihly se dají použít pro obvodové, střední nosné zdivo a příčky. Tloušťka se volí dle tepelných požadavků, dle požadované nosnosti nebo zvukově izolačních požadavků. Tyto cihly lze použít pro energeticky nenáročné stavby – mají vysoký tepelný odpor.

Vyzdívání

Základní požadavek je kladen na založení první vrstvy cihel na vodorovnou izolaci proti vlhkosti. Základy mají být vybetonované do nejlepe přesné roviny. První vrstva se pokládá na klasickou maltu v tl. až 40 mm. Tato první vrstva musí být provedena do naprosté roviny. Rovina se kontroluje nivelačním přístrojem a pomocí srovnávacích latí k tomuto účelu dodávaných. Tuto vrstvu může po dohodě zajistit pracovník pověřený od výrobce porotherm nebo zaškolit nové pracovníky.

Další vrstvy se vyzdívají

a) na tmel tl. 1 mm Porotherm Profi. Tmel se nanáší speciálním válečkem.

b) na pěnu tl. 1 mm Porotherm Profi Dryfix. Pěna se nanáší v páskách z katuší.

Montážní pokyny viz Podklad pro navrhování – porotherm  katalog 12. vydání str. 126-130.

Druh a pevnost cihel navrhuje projektant dle požadavků – určeno v projektu.

Druhy cihel (rozlišují se dle požadované tloušťky)

a) pro obvodové zdivo

PT 44 Profi (Dryfix), PT 40 Profi (Dryfix) , PT 36,5 Profi (Dryfix)

Tabulka a obrázek znázorňují jednotlivé typy vč. potřebných informací:

b) pro vnitřní nosné zdivo

PT 30 Profi (Dryfix), PT 24 Profi (Dryfix)

Tabulka a obr. znázorňují jednotlivé typy vč. potřebných informací:

c) pro příčky

PT 17,5 Profi (Dryfix), PT 14 Profi (Dryfix), PT 11,5 Profi (Dryfix),

PT 8 Profi (Dryfix)

Tabulka a obr. nahoře znázorňují jednotlivé typy vč. potřebných informací:

Materiál vybrán od výrobce: www.wienerberger.cz   a   www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování 12. vydání.

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků.

videosekvence

videosekvence dryfix

Otázky

1) Jaké znáš cihly porotherm Profi pro obvodové zdivo

2) Jaké znáš cihly porotherm Profi pro vnitřní nosné zdivé

3) Jaké znáš cihly porotherm Profi pro příčky

4) Popiš založení první vrstvy pro zdění

5) Jak vyzdíváme cihly PT – Profi

6) Jak vyzdíváme cihly PT – Profi Dryfix

7) Kde použijeme cihlu PT Profi 44 ½ K

8) Kde použijeme cihlu PT Profi 44 K

9) Kde použijeme cihlu PT Profi 44 R

10) Kolik cihel PT 44 Profi je na paletě