Předmět: Stavební materiály

Téma:  Porotherm – překlady PT 11,5,   PT 14,5

Popis výrobku

Je vyroben jako plochý, bez další nadezdívky, nenosný – tento překlad nazýváme spřaženým (s nadezdívkou spolupůsobí).

Použití

Tyto překlady se dají použít pro obvodové a střední nosné zdivo do max. světlosti 2750 mm s nutnou nadezdívkou. Viz obrázek:

Návrh překladu

1) Dle šířky zdiva vybereme správný typ PT 11,5 nebo PT 14,5.

2) U obvodového zd iva nutno počítat s tepelnou izolací nad rámem okna. Je možno zkombinovat s PT-7.  Viz obrázek:

3) Dle světlosti otvoru vybereme správnou délku překladu viz tabulka a označíme do specifikace, např. :    PT-14,5 – 1250 – 2 ks.

4) Návrh nadezdívky pro 	PT 11,5

PT 14,5

můžeme použít  od výrobce:

Montáž překladu

Překlady osazovat vyraženou šipkou na boku směrem nahoru. Překlady se osazují do cementové malty tl. 10 mm. Minimální délka uložení 120 mm nebo dle tabulky. Překlady se musí v otvoru podepřít – max. světlost 1 m.

Ložné i styčné spáry u nadezdívky musí být řádně promaltované (tl. spár min 10 mm), nadezdívka se provádí z cihel 2,5 MPa dle přesných pokynů výrobce – Podklad pro navrhování – 12. vydání – str. 151.

Podepření se odstraní až po dokonalém zatvrdnutí nadezdívky.

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. vydání

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

Otázky

1) Kde se dají použít překlady  PT 11,5   ,   PT 14,5.

2) Popiš montáž překladu.

3) Nakresli kombinaci překladu PT 11,5  a   PT 7.

4) Nakresli překlad PT 14,5 nad středním nosným zdivem tl. 30 mm, světlost otvoru 1100 mm.