Předmět: Stavební materiály

Téma: Porotherm – stropní nosníky a vložky miako

Popis výrobku

Keramické stropy jsou tzv. polomontované. Keramické nosníky jsou železobetonové dílce, které po dobetonování prostoru nad nosníkem plní funkci železobetonového trámu se spojitou deskou tzv. T profil. Mezi nosníky jsou osazeny keramické vložky. Pod nosníky a žel. bet. věnec možno vložit asfaltový pás, který sníží akustické šíření zvuku.

Použití

Možno použít na stropní konstrukce do světlosti 8 m nebo na průvlaky apod.

Návrh konstrukce

1) Dle světlosti vybereme délku nosníku.

2) Dle zatížení na stropní konstrukci vybereme určitý typ vložky miako a tím máme určenou tloušťku betonové desky nad keramickou vložkou.

(Viz tabulka a obrázek – tloušťka stropu)

Pro vyšší světlosti navrhujeme tl. stropu 290 mm a klesá provozní zatížení.

3) Do specifikace se určí délka nosníku POT – délka – kusy.

4) V projektu se určí osová vzdálenost nosníků 500 nebo 625. Dle tohoto rozpětí použijeme tabulku a určíme typ vložky miako 15, 19, 23. (Nízké vložky 80 mm jsou určeny pro balkony apod.)

5) Dle určení osové vzdálenosti nosníků, světlosti, typu vložky miako určíme provozní zatížení.

6) Krajní pole řešíme dle požadavku výrobce – viz  obrázek:

7) Stropní konstrukce je spojena s železobetonovým věncem.

Provedení stropní konstrukce

1) Osadíme nosníky dle projektované vzdálenosti.

2) Osadíme krajní vložky u zdiva.

3) Podepřeme nosníky ve vzdálenosti do 1,8 m, dle délky provedeme vzepětí (1/300).

4) Doplníme vložky miako – nasucho.

5) Doplníme výztuž dle projektu – rozdělovací výztuž, příložky na záporné momenty apod.!

6) Zakropíme.

7) Zabetonujeme – tl. dle projektu 40 – 60 mm.

8) Za 28 dní možno odebrat podpory.

9) Na tuto hrubou konstrukci jsou v projektu navrženy další vrstvy

- zvuková izolace

- plovoucí lehká nebo těžká podlaha

Tyto vrstvy se provádějí po dokončení hrubé stavby.

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. vydání

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

Otázky

1) Nakresli a popiš část stropní konstrukce.

2) Jaké jsou osové vzdálenosti nosníků.

3) Jak vysoké jsou vložky miako.

4) Jak velké provádíme vzepětí.

5) Popiš montáž stropu.

6) Urči délku nosníku na světlost 4600 mm.

7) Kdy používáme vložky miako 230 mm.

8) Kdy používáme vložky miako 80 mm.

9) Jak osadíme první vložku u zdiva – nakresli.

10) Popiš postup návrhu konstrukce.

Tabulka Zvýšená pevnost betonu zvýší celkovou únostnost