Latexové a jiné vodou ředitelné nátěry,

příklady nátěrů

VY_32_INOVACE_20_393

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 20 |
| Anotace | Popis disperzních materiálů – nátěrů pro obor E malířské a natěračské práce |
| Klíčová slova | Materiály na bázi akrylátů, silikonů a silikátů, latex, kaolín, primer, penetrace |
| Předmět | Technologie |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o disperzních nátěrech |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 2. ročník, žáci 16 – 17 let, obor E malířské a natěračské práce |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Základní  impregnační  barva na kov

Disperzní     vodou      ředitelná antimikrobiální barva

Použití – potravinářský průmysl, zdravotnictví

Disperzní     vodou      ředitelná Interierová  barva

Použití – vnitřní povrchy (omítka, beton, dřevo, cementovláknité desky, sádrokarton)

Možnosti  barevného  řešení

Latex vnitřní

LAtex  venkovní

Nanášení   barvy  štětcem

Nanášení   barvy  válečkem

Nanášení   barvy  stříkáním

Vodou ředitelné nátěry lze použít na všechny druhy podkladů

- neobsahují organická rozpouštědla, rychle schnou

- mají dobrou přilnavost, dobře kryjí – jsou stálobarevné

- jsou zdravotně nezávadné, odolné proti povětrnosti

- jsou ekologicky a ekonomicky výhodné - příznivé

- nesmí zmrznout (používat při teplotě nad 10 st. C)

- jsou paropropustné, ale omyvatelné

Složení nátěru:

- Pojivo = chemické sloučeniny Latexů, Akrylátů, Silikonů, Silikátů a jejich kombinací

- Plnivo = kamenný prach, kaolín

- Pigmenty – barviva minerálního původu nebo chemické sloučeniny

- Dezinfekční, protiplísňové, konzervační, protipožární a tepelně izolační přísady

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Můžeme použít interiérovou barvu na nátěr fasády?

- Jaké jsou výhody vodou ředitelných barev?

- Jaké jsou nevýhody vodou ředitelných barev?

- Jaké chemické sloučeniny tvoří pojivo vodou ředitelných barev?

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační  CD a www. stránky PRIMALEX – PPG Deco Czech a.s., f.REMAL

f. Spojené kartáčovny  a.s, HET spol.s.r.o., Teluria s.r.o., CEMIX s.r.o., Jubizol JUB a.s.,

(souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM)