Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky

Název	: Logické funkce a obvody

Označení DUM	:  VY_32_INOVACE_pszczolka_07-3-08-pracovni_list_logicke_funkce

Autor	: Pszczółka Tomáš

Anotace	:  Pracovní list- slouží k opakování látky:	1. Zápis logických funkcí,

2. Booleova pravidla,

3. Karnaughova mapa.

K řešení všech úkolů použijte poslední pomocný list s předtiskem.

# Zápis logických funkcí

Víme, že logické funkce mají několik stanovených zápisu, které mají předepsaný tvar. Nyní budeme procvičovat jednotlivé zápisy logických funkcí a budeme se orientovat na pravdivostní tabulku logické funkce.

- Sestav pravdivostní tabulku z logické funkce:

Y1A,B,C= A*B*C+A*B*C+A*B*C+A*B*C+A*B*C

- Sestav pravdivostní tabulku z kojunktivního zápisu logické funkce:

Y2A,B=K(0,3)

- Sestav pravdivostní tabulku z disjunktivního zápisu logické funkce:

Y3A,B,C=D(1,3,4,5,6)

- Sestav pravdivostní tabulku z vektorového zápisu logické funkce:

Y4A,B,C,D=1111 0001 1001 1000(2)

- Sestav pravdivostní tabulku z neúplného disjunktivního číselného zápisu logické funkce:

Y5A,B,C=D(0,1,2,5,4,7)

# Pravidla Booleovy algebry

Víme, že v logické algebře jsou definovány základní funkce, které jsou pak realizovány základními logickými členy. Bool pak sestavil  pravidla vycházející ze základních postulátů logické algebry. Nyní budeme aplikovat získané vědomost z oblasti Booleových pravidel a budeme vidět význam minimalizace složitější logické funkce.

- Minimalizujte zadanou logickou funkci s použitím Booleových pravidel.

Y6A,B,C= A*B*C+A*B*C+A*B*C+A*B*C

- Minimalizujte zadanou logickou funkci s použitím Booleových pravidel.

Y7A,B,C= A*B*C+A*B*C+A*B*C+A*B*C

- Výslednou logickou funkci (ta, která vám vyjde) ad. úkol 2B) realizujte pomoci logických členů.

# Karnaughova mapa

Víme, že Karnaughova mapa je dalším nástrojem k minimalizaci logických funkcí a vždy vychází z pravdivostní tabulky. Je třeba umět stanovit velikost Karnaughové mapy, následně zapsat hodnoty zadané logické funkce. Dále je třeba znát pravidla pro vytváření smyček a pak již můžeme psát minimalizovanou logickou funkci.

| S | A | B | Y9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |

Pomoci Karnaughové mapy minimalizujte logické funkce Y8 a Y9, které jsou zadána pomocí pravdivostních tabulek.

| S | A | B | C | Y8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Pomoci Karnaughové mapy minimalizujte logickou funkci Y10, které je zadána pomocí číselného disjuktivního zápisu.

Y10A,B,C,D=D (1,3,5,7)

- Výslednou logickou funkci (ta, která vám vyjde) ad. úkol 3B) realizujte pomoci logických členů.

# Pomocný list

# ad 1. ÚKOL

| S | A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 |  |

| S | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 2 | 1 | 0 |  |
| 3 | 1 | 1 |  |

| S | A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 |  |

| S | A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 |  |
| 7 | 1 | 1 | 1 |  |

# ad 2. ÚKOL

Logické členy viz

# ad 3. ÚKOL