Předmět:  Stavební materiály

Téma:  YTONG – přehled výrobků

Popis použití

Výrobky můžeme použít pro zhotovení hrubé stavby – jako konstrukční systém.

Popis výrobku

Výrobky jsou vyrobeny z lehkého betonu z křemičitého písku a upraveny pro nosnost a tepelnou izolaci dle požadované normy. Zdící materiály jsou vyrobeny pro tzv. přesné zdění na tenkovrstvou maltu (tmel).

1) Přesné tvárnice

Jsou vyrobeny jako hladké nebo s perem a drážkou. U tvárnic s perem a drážkou se svislé plochy – spáry nemaltují. Maltové lože vodorovné spáry 1 – 3 mm. Vnitřní omítky dle doporučení výrobce nejlépe vápeno-sádrové, vnější lehké pro porobeton.

2) Přesné příčkovky

Jsou také vyrobeny jako hladké nebo s perem a drážkou.

3) Obloukové segmenty

Používají se pro oblé tvary příček.

4) Nosné překlady

Jsou pórobetonové s betonářskou výztuží. Osazení musí být šipkami nahoru v čelech překladů. Ukládají se do maltového lože – uložení 250-200 mm. Na spodní ploše je uvedena únosnost.

5) U profily

Jsou to bednicí dílce na tl. zdiva k vytvoření žel. bet. trámu (překladu, průvlaku). Délka 250 mm.

6) UPA profily

Jsou to obdobné bednicí dílce na tl. zdiva. Délka 3000 mm.

7) Nenosné překlady

Používají se pro příčky u otvoru dveří apod.

8) Ploché překlady

Používají se jako nosné. Po osazení musí být nadezděny a po zatvrdnutí nadezdívky jsou nosné.

9) Stropní systém

Skládá se z nosníků a vložek. Je to strop polomontovaný. Nosníky musí být podepřeny a nad konstrukcí provedena monolitická betonová deska.

10) Věncová tvárnice

Slouží k provedení žel. bet. věnce vedle stropní konstrukce.

11) Stropní a střešní dílce

Jsou to panely pro rychlou výstavbu.

12) Schodišťové stupně

Jsou vyrobeny z porobetonu. Mohou se použít pro schodiště přímé nebo zakřivené.

Výrobce dodává další prvky pro snadnou výstavbu – desky, zdící a jiné malty vč. nářadí pro výstavbu.

Materiál vybrán z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Ytong produktový katalog

Ytong přehled výrobků

Otázky

1) Z jakého materiálu jsou vyrobeny výrobky YTONG.

2) Vyjmenuj výrobky YTONG pro systém hrubé stavby.

3) Popiš, na co použijeme jednotlivé výrobky 1 – 12.