Předmět: Stavební materiály

Téma:   YTONG – přesné tvárnice a příčkovky

Popis výrobku

Jsou vyrobeny z lehkého porobetonu z křemičitého písku. Tvárnice mají různou pevnost dle požadavku projektanta s ohledem na zatížení. Vyrábějí se pro různé tloušťky zdiva dle tabulky  š=tl. zdiva.

V tabulce je uvedeno označení (PZ-400)    400 uvádí třídu – pevnost porobetonu.

Dále jsou zde uvedeny parametry tepelně izolační, neprůzvučnost, požární odolnost, spotřeba malty atd.

Popis použití

Pro přesné zdění je nutno provést základ v rovině a na vodorovnou izolaci osazujeme první vrstvu tvárnic do maltového lože, které vyrovnáme do naprosté roviny pomocí nivelačního přístroje a pomocí strhávacích lišt.

U hladkých tvárnic se maltují i svislé spáry. U tvárnic s perem a drážkou pouze vodorovné spáry.

Zdění provádíme tenkovrstvé na maltu doporučenou výrobcem.    Tl.   maltového  lože 1-3 mm.

Materiál vybrán z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Produktový katalog ytong

Pracovní postupy ytong

Tvárnice

příčkovky

video

Otázky

1) Jak položíme první vrstvu tvárnic nad základem.

2) Jaké známe druhy tvárnic a popiš vyzdívání.

3) Jaké tloušťky zdiva můžeme provést z tvárnic.

4) Jaké tloušťky příček můžeme provést z příčkovek.

5) Jak vysoká je tvárnice.

6) Která tvárnice splňuje tepelný odpor 5,0 – uveď označení.

7) Kolik tvárnic je třeba na vyzdění 12 m2 (PZ-400   300 x 249 x 599).

8) Kolik malty spotřebujeme na vyzdění 12 m2 s perem a drážkou (PDK)  PZ – 400    (300 x 249 x 599)

9) Určit hmotnost zdiva bez omítek  p 6 – 650  - 1,5 m3.

10) Jakou má pevnost zdící prvek v tlaku  P 2 400.