Předmět: Stavební materiály

Téma:      YTONG – stropní systém tzv. bílý strop

Popis výrobku

Stropní konstrukce je polomontovaná z nosníků a vložek vč. monolitické zálivky. Konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový (trámový) strop s konstr. výškou od 240 mm.

Délky nosníků od 1 m do 7,6 m á 200 mm.

Stropní vložky jsou z porobetonu šířka 599 mm, výška 200 mm, délky 249 mm.

Popis návrhu

Délka nosníků se navrhuje dle tabulky a uvedené světlosti. Pro vyšší zatížení volíme vyšší tloušťku stropu dle tabulky. Pro osamělá břemena - např. příčky – je možno osadit dva nosníky vedle sebe nebo použít jinou úpravu HEA nosníky a další řešení (určí projektant). Osová vzdálenost nosníků 680 mm. U zdiva možno vložky osadit na zdivo.

Popis montáže

Nosníky se osazují dle projektu s osovou vzdáleností 680 mm. Nosníky musí být podepřeny asi po 1,8 m. U větší světlosti se má provádět tzv. vzepětí. Podepření možno odstranit po dokonalém zatvrdnutí betonu (28 dní). Mezi nosníky se nasucho osazují vložky. Před betonáží nutno řádně prokropit vodou. Na tuto konstrukci se provede betonová monolitická deska s výztuží dle projektu.

Materiál vybrán od výrobce z katalogu YTONG – www.ytong.cz

Stropní systém

Stropní a střešní dílce

Pracovní postupy

Příručka stropní konstrukce

video

Otázky

1) Z jakých prvků se skládá strop YTONG.

2) Jaká je osová vzdálenost nosníků.

3) Jak zesílíme stropní konstrukci pod osamělým břemenem.

4) Navrhnout délku nosníku pro světlost 2350 mm.

5) Síla nabetonování u stropu tl. 250 mm.

6) Síla nabetonování u stropu tl. 300 mm.

7) Popiš postup montáže.